- 第一部分、总体要求

1. 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2. 供应商必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商可以向采购中心寻求书面澄清。

3. 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在响应中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4. 关于服务合同延续

根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库﹝2014﹞37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

第二部分、物业管理服务内容及需求

一、 物业服务区域概述

经济日报社2号院位于北京市西城区白纸坊东街2号，占地面积28090平方米，总建筑面积84523平方米(其中1、2、3、4号楼和小平房40490平方米；5、6号楼44033平方米)。具体为:1号楼建筑面积24117平方米,分为主楼和配楼两部分，主楼地上十七层、地下二层，配楼地上四层、地下二层；2号楼建筑面积11848平方米，地上九层，地下一层；3号楼建筑面积1784平方米，地上二层；4号楼建筑面积2093平方米，地上三层；5号楼建筑面积2303平方米，地上三层；6号楼建筑面积41730平方米(不包含印厂6900平米)，地上十五层，地下三层，楼顶为一平台；平房建筑面积为648平方米。院内绿化面积约2500平方米。

二、物业管理服务内容、标准和要求

(一)工程服务

承担房屋建筑本体的日常管理、养护和维修,包括但不限于地面、墙壁、旋转门、门窗、屋顶、楼梯间、走廊、通风道、楼盖、防火通道等。

承担附属配套建筑设施设备、共用设施设备的维修、养护、运行、检验、测试和管理，其中包括但不限于中控设施设备、消防设施设备(5月份做一次消电检测)、监控系统、楼宇自控系统、防避雷系统(5月份做一次避雷检测)、共用中水系统及上下水管道、共用照明及电路系统、中央空调系统、新风排风系统；道路、院墙、自行车棚、停车场、化粪池、井、泵房等；电梯的日常和定期清洁、养护、年检、维保、管理等；定期完成消电检、避雷检测等工作；公共区域房屋的装饰、装修管理服务等。

设备机房有防小动物、防火等安全措施，张贴设备系统图、应急预案流程图、特种作业人员资格证书，明确设备机房管理、安全责任人，设备、机房及重点部位有完善的安全管理措施，设备机房按规范配备消防器材，设备机房配备必要的应急照明、通讯等设施，设备机房配置温湿度计环境监测设备和保障设备，环境符合要求，制定落实设施设备管理责任事故、巡检、运行、维修、安全检查、值班等各种记录。

负责设备的常规维修，所使用的配件应保持原设计的品牌与要求(甲方审定同意变更的除外)。报修后到场及时率100%，返修率不大于2%，满意率达到98%以上。

担负各类设备的养护工作，供电、给排水、中央空调、消防等重点设备完好率为100%；一般设备完好率达到98%；开水器确保无垢、卫生、符合安全饮用要求。确保全年无人为责任停水、停电、火灾等事故。

1、房屋建筑的日常养护维修:

房屋建筑的日常养护维修是指为保持房屋原有完好率和正常使用，进行日常养护与及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

(1)每年进行一次房屋安全普查和房屋完损等级评定，保证房屋完好率达到100%；

(2)爱护大厦楼内设施，未经业主方批准，不得对大厦结构、设施等进行改动；

(3)及时完成各项维修任务，维修合格率达到100%，一般性维修不超过24小时；

(4)办公单位名录、办公室标志牌设置准确、无遗漏，并能按办公室变化及时更换标志牌。

2、给排水设备、中水设备运行维护:

给排水设备、中水设备运行维护是指为保证大厦给排水、中水设备设施等的正常运行、使用所进行的日常养护维修。

(1)加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行、使用；

(2)建立正常供水节水管理制度，保证水质符合国家标准；

(3)加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；做好各种水泵的日常使用和维修保养工作。

(4)二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；

(5)定期对水箱进行清洗、消毒，保持水箱清洁卫生，无二次污染，确保水质达到北京市卫生防疫要求和标准。

(6) 定期清理排水管道、化粪池、管井等设施。

(7)保证室内外排水系统通畅；

(8)设备出现故障时，维修人员应在5分钟内达到现场，维修合格达到100%，一般性故障排除不过夜；

(9)节约用水，制定相应的节水、管理巡视制度，达到节水部门规定的办公楼节水要求；

(10)给排水故障处理、排放检测管理、雨水井、化粪池疏通、清掏、雨水井、排污管道等巡检、维修等记录要齐全。

3、供电设备管理维护:

供电设备管理维护是指为保证2号院内供电系统正常运行对供电设备的日常管理和养护维修。设置安全警示标志；配电室操作工具整洁、齐全；加强超负荷用电监控管理，有处置措施并有记录；临时用电管理、巡视、维修、故障处理、系统运行测试等要有记录。

(1)统筹规划，做到合理、节约用电；

(2)供电运行和维修人员必须持证上岗；

(3)配电室24小时值班，每班值班人员不少于2人；

(4)加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具、线路、开关等要保证完好；

(5)设备出现故障时，维修人员应在5分钟内到达现场，设备维修合格达到100%，一般性维修不过夜；

(6)供电设备定期维护保养；

(7)严格执行用电安全规范，确保用电安全；

(8)保证避雷设施完好、有效、安全；

(9)保证夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时开启；

(10)加强用电管理,控制好夜间公共照明,做好节约用电工作。

4、电梯运行维修:

电梯运行维修是指为保证2号院电梯设备正常使用所进行的日常运行管理、维修养护和中修。

(1)电梯采用无人驾驶，电视监控系统运行正常；

(2)确保电梯按规定时间运行；

(3)安全设施齐全有效，电梯内求救警钟保持正常工作状态；

(4)通风、照明及其它附属设施完好；

(5)电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备；

(6)轿箱、井道、槽底保持清洁，无杂物；

(7)因故障停梯，接到报修后维修人员应在5分钟内到达现场抢修，及时排除故障;

(8)物业员工使用电梯做到文明礼让，搬运垃圾时应使用备用电梯;

(9)配备电梯防护装置，做好电梯防护工作；

(10)电梯运行、维修、检查、养护、巡视、电梯险情处置等有记录，安全警示标志要齐全。

5、空调系统运行维护:

空调系统运行维护是指为保证2号院中央空调系统正常运行所进行的日常管理和养护维修。

(1)空调机房24小时设值班；

(2)保证空调系统安全运行和正常使用，设备、设施处于良好状态；

(3)按业主要求时间供应冷暖气，室温适宜；

(4)按市政府规定时间供暖，且冬季室内温度不低于20摄氏度；

(5)运行过程中办公室内无噪音和滴漏水现象；

(6)空调防尘罩应每半年清洗一次；定期更换冷冻油、制冷剂、过滤器滤芯等；

(7)设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格达到100%，一般性维修不过夜。

6、电视天线系统的管理和维护:

电视天线系统的管理和维护是指为保证2号院电视天线接收系统正常运行，对接收设备进行日常管理、养护和维修。

(1)保证有线电视光缆系统正常运行；

(2)保障大厦各终端点的正常使用；

(3)保证大厦内不受非法电视信号侵扰；

7、2号院内各楼层开水供应:

(1)热水器具保持洁净、光亮，无污渍；

(2)保证每日在规定时间内供应开水，水温不低于95摄氏度；

(3)维修及时，无贻误；

(4)药物除碱每半年1次,物理除碱每季度1次，无水垢；

(5)严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面问题。

8、房屋的装饰装修管理服务，各类办公设施、用具如座椅、沙发、柜子、值班用床等养护和修理。

(1)保持洁净、光亮，无污渍；

(2)维修及时，无贻误；

9、做好新排风系统的日常管理和养护维修,确保正常运行。

(1)严格执行操作规程，按规范启动、关闭，保持空气新鲜;

(2)检查、维修及时，确保设备完好运行。

10、消防设施设备运行管理和维护保养:

(1)每周进行一次消防设备维护、检查工作,每年进行两次自动消防系统全面试验及维护检修，确保系统正常运行；

(2)定期和不定期检查维护保养水系统、报警系统及联网系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、排烟送风系统、气体灭火系统等设施设备，确保性能良好，正常运行；

(3) 设备紧急维修处理及时得当，确保设备性能完好。

(4)有关维保项目须委托具备专业资质公司实施，且符合国家消防法及消防安全相关规定。

(5)配合报社保卫部门做好消防设备安全检查工作。

11、门窗维护和管理:

(1)定期检查门窗使用情况，发现故障及时上报和维修；

(2严格落实旋转门开关时间及相关要求，做好安全和节约工作。

(3) 检查维修及时，确保门窗状况良好。

(二)保洁服务

公共环境卫生治理,包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾收集清运、防疫消杀(2次/年)、化粪池定期清掏、地毯清洗(2次/年)、定期石材养护(1次/年)、定期清洗外墙面(1次/年)、防疫消杀及每日生活垃圾的收集和清运，以及其他甲方临时委托的保洁配合服务（含一号楼食堂就餐区域的专项清洁，1-2次/年）。

2号院内公共区域和办公区域（包括不限于大堂、全媒体平台、大开间办公室、十三层大平台、会议室、配楼报告厅内外、文体活动中心、地下车库、洗手间、门前三包范围等）的日常和定期卫生保洁；甲方领导办公室的每日入室保洁；报社相关部门值班室每日卫生清洁等。

制定清洁工具、设施设备清单及设施点位图；垃圾容器分类配置；清洁工具、设施设备保持清洁；保洁员岗位分配和保洁负责区域明确；制定保洁工作计划、巡视检查记录；制定重点部位的定期消毒计划并有记录；清洁剂、药剂符合环保要求，有专人管理；制定垃圾清运记录消毒灭杀计划并有记录；制定灭鼠、除虫点位图、管理有记录；制定租户卫生管理记录等。

1、公共区域和办公区域卫生保洁

公共区域和办公区域包括大堂、大门、楼道、楼梯、停车场、电梯间、卫生间、地下室通道、办公平台及7人以上办公室等。

标准：

(1)地面光亮无水迹、污迹、地毯、地面无杂物、无卷边开裂，雨雪天对地毯及地面防滑采取必要措施；

(2)楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

(3)垃圾桶内垃圾不超过1/3，并摆放整齐，外观干净；

(4)花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

(5)玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

(6)厅堂无蚊虫；

(7)灯饰或其它饰物无尘土、破损；

(8)地台、梯级、墙壁表面、玻璃门窗及设施无尘土，石材墙面光亮、无污迹、水迹；

(9)天花板无尘埃；

2、卫生间保洁

标准：

(1)门窗隔板无尘、无污、无杂物；

(2)玻璃、镜面无水迹；

(3)地面墙角无尘、无污、无水迹、无杂物、无蛛网；

(4)面池、龙头、弯管、马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀件明亮；

(5)便池无尘、无污、无杂物，小便池内香球及时更换；

(6)垃圾桶内垃圾不超过1/2，及时清理；

(7)设备（烘手器、灯、开关、通风口、门锁）无尘、无污；

(8)空气清新、无异味；

(9)墩布间干净、整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积；

(10)保证卫生纸、洗手液正常供应，烘干器正常使用；

3、电梯间保洁

标准：

(1)电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮，地毯保持清洁；

(2)电梯天花、门缝无尘土；

(3)电梯厅、走廊地面洁净、明亮；

4、外场保洁

外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道、绿地等的卫生管理工作。

标准：

(1)庭院地面清洁无废弃物；

(2)地面遗弃烟头、废纸等随时捡拾入桶；

(3)垃圾清运及时，垃圾站定期消毒，无蚊蝇孳生；

(4)扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求；

5、外墙、外窗保洁(1次/年)

是指大厦、建筑物的外墙、外窗卫生管理。

标准：

(1)外墙清洗、保养后光亮、防风化，无遗漏清洗部位；

(2)外窗清洗后，清洁透明，清洁时室内不进水，保持经常性清洁。

(三)安全服务

在甲方相关部门的指导下，做好职责范围内与报社整体安全管理相关的工作，妥善处置相关安全事件。负责消防设施的日常检查、维护和管理、保养，消防泵的定期检修、调试和养护等；建立重大突发事件应急预案，做好重大突发事件预想和应急准备工作，做到早发现、早报告、早处置。做好火灾、防汛、防震等防灾救灾的宣传、防范、处置等工作。做好维修、巡视、检查等记录工作，安全警示标志要齐全。

1、中控安全：

（1）熟悉监控室各个系统的操作程序，及时上报、检修故障设备，确保设备正常运行和安防无死角；

(2)认真监视监控屏幕，并不定时切换监控镜头，查找监控异常点，发现可疑点应立即上报报社保卫处、保安人员和公司领导，按照制定的紧急事件处理流程，定期进行消电检,确保避雷系统等设备符合规范要求；妥善处置监控中遇到的各种问题。

(3)做好岗位值班记录，并有齐全的相关物品交接手续。

2、消防安全

(1)根据中华人民共和国公共安全行业标准（GA587-2005）《建筑消防设施的维护管理》制定各物业区域建筑设施设备的消防安全防护方案，制定每日、周、月、季、半年、年度的防护检查计划。

(2)每周进行一次消防设备维护安检工作；定期检查消防栓、试水末端等器材情况；配合报社保卫部门做好消防安全检查工作。

(3)对安全通道巡视检查，发现问题及时解决，保证通道畅通。

(4)保证消防自动报警系统、门禁系统等运行正常，各系统工作稳定；保证消防自动报警设备灵敏可靠。

(5)一般性故障立即排除，维修合格率达到100%，暂时不能处理的通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效。

(6)及时发现并处理各种安全事故隐患，确保不发生责任安全事故，能迅速有效处置突发事件。

3、防汛工作

(1)协助甲方做好防汛工作，对房屋漏雨部位、院内排水口状况掌握清楚，做好有关记录；雨天加强巡查，发现险情，立即汇报并积极妥善处置。

(2)做好防汛设施设备的维护保养，及时提出更新计划，确保防汛可用。

(3)遇有雨雪天气及时组织清除雨水和积雪。

4、各类灾害和重大突发事件防范处理

建立防止各类灾害和重大突发事件应急预案，做好防灾减灾和重大突发事件预想和应急准备工作，做到早发现、早报告、早处置。

(四)会议服务

为报社大、中、小型会议及活动提供接待服务及保障，包括布置场地、准备用具、调试音响、清洁卫生、引导迎送、提供茶水等；为1号楼大厅提供咖啡、茶座服务；为多功能厅和文体活动中心提供服务和管理；逢节日对大堂及门前进行布置等。

1、负责编委会领导、报社相关领导办公室卫生清洁，分为每日清洁及临时性清洁两种。每日清洁指每个工作日在领导上班前做好办公室卫生清洁工作。临时性清洁指按报社相关部门领导指定时间上门打扫，对其办公室进行全面清洁。

2、负责每周对编委会领导办公室和会议室设施的巡视与检修。

(五)绿化服务

公用绿地、花木、建筑小品等养护与管理及公共场所绿植的摆放、养护和管理。

按照甲方要求对1、2、6号楼等一层大厅、开放办公区、职工食堂、多功能厅、15—16层办公室等场所提供绿植的摆放，并做好养护和管理工作；逢重大节日、重要会议和活动时，在现场临时摆放绿植；对大院内花草树木以及1号楼楼顶花园、配楼楼顶进行及时养护和管理；对残缺、病害及影响观赏效果的租摆花木应及时更换。

1、重大节日应进行鲜花租摆，营造节日气氛。

2、落实大厦内部、天台、屋顶等绿化管理措施。

3、符合二级养护标准，花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无斑秃。

4、建立绿化档案，绿化药剂、肥料使用管理有记录；对院(楼)内花草树木摆放种植的种类、数量等情况有登记。

5、绿地无纸屑、烟头、杂物等。

(六)地下车库服务

维持车辆停放秩序，包括安全监控、巡视、指挥引导、门岗执勤、看管车辆、环境保洁、协助收取停车费及办理停车证等，正确使用并维护管理地下车库相关设施设备。

1、交通警示标志、车位标志及编号齐全、醒目并保持完好。

2、出入车辆登记，进出车辆管理有序，无随意停放现象。

３、建立完善的管理制度及智能化的管理系统，与全方位的安保监控系统紧密配合，保证无控制盲点，严防被盗。

４、重大活动有预案，摆放醒目标志，并做好协调、劝说及解释工作。

５、环境整洁、地面平整、无渗漏水，无积水。

6、建立24小时值班制度。

(七)客服服务(服务区域为6号楼)

加强与客户沟通,弥补管理疏漏,改善服务质量,满足客户合理需求。做好前台接待、引领、记录、投诉处理与回访、客户意见征询、各种便民服务等工作。

1、制定《租户手册》及租户管理相关规定。

2、客服人员仪表端庄、服务热情,能够及时做好与客户沟通工作。

3、迅速解决客户的困难或投诉,向客户提供周到服务。

4、正确引领客户,维护大堂秩序；经常与租户沟通，熟悉租户情况，引导、督促租户增强安全用水、用电及避免失火和防止各类事故发生的意识。

5、做好相关记录等工作。

6、负责对邮局来件进行登记，并通知收件人领取签收。

(八)二次装修管理与服务(服务区域为6号楼)

制定《装修管理规定》，与承租方签订装修协议，做好承租方二次装修期间监督管理,避免施工造成电梯、墙面、地面等设施设备损坏，督促施工方严格遵守报社相关制度,认真执行消防设施、建筑材料安装使用规定,及时清理垃圾等。

(九)智慧平台服务

针对报社实际情况，探索和开展物业智慧平台建设，逐步实施物业智能化管理。通过新设备、新技术的投入使用，初步达到延长水电等设施设备寿命，节能减耗，提高安全工作效能的目的；从而不断实现降低服务成本，促使后勤服务保障工作智能高效运转。

（十）其它服务

主要是职工浴室的运行、服务、维护和管理；理发室的运行、服务和管理；洗衣房的管理和服务；各办公室废旧报纸及物品的回收和管理；由报社统一安排的装卸搬运物品的劳务派遣(3至5次/年)及其它临时性服务等。

三、人员配置基本要求

根据岗位需求配置人员，并保持人员的相对稳定性。人员配置不低于127人(1、2、3、4号楼配置71人,5、6号楼配置56人)。按照国家相关规定合法用工，足额交纳社会保险。管理服务人员培训合格率100%。

1、按照各物业项目情况及服务内容，根据物业服务管理条例及相关规定，自行配置各专业人员数量。须向报社提供项目人员配置情况表，内容包含项目经理、项目主管及工程维修、客服工作、保洁、绿化和中控服务人员数量和基本情况（专业岗位、年龄），项目经理及各专业人员须提供职业资格资质证书。

2、物业项目经理、项目主管要求持证上岗，资格及资质证书标准符合北京市物业管理行业相关规定。

3、工程维修人员要求：具有一定专业知识和相关证书，2年以上相关工作经验，人员专业配备合理，水暖、强电（高低压）、空调、弱电、土建等专业齐全。水暖工程人员应具备水源热泵式中央空调机组设备成熟的管理、操作和维修经验，从事该项工作的经历不少于3年。维修工要求具备瓦工、油工和木工等专业基本技能，最好是从事过室内外装修者。

4、中控室人员要求：具有建构筑物消防员和监控值班员证书，2年以上相关工作经验，认真负责，坚守岗位，原则性强。

5、会服、客服工作人员要求: 高中以上学历，身高165㎝以上，身体健康,形象好、气质佳，1年以上客服岗位工作经验。

6、保洁人员要求:小学文化以上学历，身高155㎝以上，年龄为50周岁以下，且45周岁以上人员不得超过保洁总人数的20%。

７、车场人员要求：身体健康，注重礼仪形象培养，文明执勤，礼貌待人。具有一定业务知识，熟悉职责与权限范围，切实遵守各项规章制度，预防和制止各类治安案件。

8、绿化工作人员要求:具有一定专业知识和3年相关工作经验。

四、物业管理服务费构成和使用要求

1、主要构成：人工成本费；办公成本费；工程成本费；保洁成本费；绿化成本费；利润；相关税费等。其中包括电梯年检费、维保费，水箱清洗费,中央空调系统维保监测，消防系统、消防泵、消防器材、消防设备维保检测（不含灭火器监测罐装）、监控系统等维保年检，工程设备、避雷系统、仪表检测、高压用具监测、消电检、中水设备、燃气管路、浴室设备、旋转门等维保、检修、监测费用；包括防疫消杀、外墙定期清洗、花卉租摆、化粪池清淘、消杀费、石材养护、地毯清洗、节日布置及保洁耗材等费用。

2、提供详细物业成本费用核算表（内容、项目、数量、单价等都要详细、具体）；合同签订后需按季提供报表。

3、相关费用界定

(1)工程维修材料费：维修材料单价在500元以下的由物业公司承担。

(2)保洁低值易耗品由物业公司承担。

(3) 物业管理服务费构成和使用要求中所提费用由物业公司承担。

五、其它相关情况说明

（一）物业服务期限

物业服务期限为1年，2018年9月1日至2019年8月31日。

（二）物业人员住宿：主要为物业公司主管以上领导、工程、中控值班人员、会议服务人员和部分保洁人员提供住宿（41人），其他人员不提供住宿。

（三）为达到上述提出的物业服务标准和质量，物业公司需建立健全相应制度，制定相关预防水灾、火灾等各类灾情及紧急突发事件工作预案，制定配套的岗位职责、操作规范和实施细则等。

(四)物业公司须对会议室服务人员、进入甲方领导办公室保洁及工程等相关人员进行保密教育，并签订保密协议。

六、物业公司违约责任

1、物业公司(以下称乙方)提供的服务达不到合同约定，报社(以下称甲方)有权要求乙方限期整改，经3次书面下达整改通知要求整改仍不符合要求的，甲方有权终止本合同。

2、乙方应按合同约定的服务内容、标准及时完成服务保障工作，未按时限完成服务项目,甲方可扣除项目款项；服务质量不达标，每次可扣除乙方月物业管理费1000元。

3、乙方在处置合同责任范围内的重大突发事件或在重大服务保障活动中,未按甲方要求完成任务或因过失造成经济损失(10000元以上)以及造成恶劣影响的，应视损失情况承担相应经济责任和法律责任。

4、乙方应按甲方要求每月详实填报“物业公司在岗人员名单”，并注明倒班人员情况，随时接受甲方对在岗人员数量的核查，确保物业人员在位率不低于100%，如发现乙方人员在位率低于100%,将按缺岗人数扣除人员工资；发现两次,将按缺岗人数扣除人员工资,同时扣除乙方物业管理费5000元。

5、甲方每半年进行一次物业满意度测评，如满意率低于90%，甲方可扣除乙方物业管理费5000元。

6、乙方应采购和使用正规厂家品牌、符合国家卫生环保要求的保洁材料,甲方如发现在日常服务过程中使用伪劣物品，有权要求乙方更换，如拒绝更换可从物业费中扣除当月相应的保洁材料费用。因乙方例行检查、维修，未按规定提前通知甲方,造成服务区域的水、电、气、暖、通讯、空调、电梯等不能正常供应和运行时，发生一次，甲方可扣除乙方物业管理费5000元。

7、乙方发现重大安全隐患问题未及时上报或在重大活动中不积极配合甲方，甲方可扣除乙方半年物业管理费5000元。

8、扣除金额在第5次财务结算时结清。

附件:《经济日报社2号院设施设备统计表》