技术需求

目录

一、项目概况	1

（一）联网范围	1

（二）网络基础	1

（三）安全管理	1

（四）应用服务	2

二、总体要求	2

（一）网络中心升级	2

（二）物业站网络升级	2

（三）永泰庄北路20号院等3个物业站局域网建设与接入	3

（四）开展网络安全检查和等级保护测评	3

（五）完善规章制度	3

（六）运维服务	3

三、技术规格	4

采购清单	4

# 一、项目概况

中直机关物业管理专网升级改造项目（以下简称“物业专网扩建项目”）主要为中直管理局物业服务中心开展物业管理相关工作提供信息化服务和支撑。

## （一）联网范围

物业中心所管住宅小区主要包括德胜里二区1号院、惠新西街5号院、永定路乙19号院、新风街1号院、新风南里、万寿路甲15号院五区、中新佳园、永泰庄北路20号院、洋桥职工住宅小区9个小区，其中物业中心位于德胜里二区1号院。

## （二）网络基础

物业中心当前使用的物业管理专网，由机要局信息中心2011年协助建设。网络按照非涉密信息系统等级保护有关要求进行建设，独立组网，与互联网、其他网络均不连接，单独运行。物业管理专网内各物业站通过物业管理平台，将数据上报至物业中心。物业管理专网与中直管理局电子政务内网之间物理隔离，物业管理专网有关数据通过光盘介质人工导入中直管理局电子政务内网。

物业管理专网网络设计为网络中心和物业站局域网两级架构。其中：网络中心设在德胜里二区1号院物业服务中心B区机房，网络中心划分网络接入、安全管理、应用服务和业务终端等区域。物业中心内部和各物业站分别构建了局域网（包括1台路由器、1台安全网关、1台接入交换机以及相关接入终端），物业中心局域网直接接入网络中心，德胜里二区1号院物业站终端局域网通过光纤接入网络中心，惠新西街5号院等物业站（永泰庄北路20号院、洋桥职工住宅小区除外）局域网通过中国联通专用线路接入网络中心。其中，网络中心到中国联通的传输使用SDH专线，带宽为12兆；6个物业站到中国联通的传输使用SDH专线，带宽为2兆。网内接入终端共约108台。

## （三）安全管理

物业管理专网采用了传输加密、终端管控等安全防护措施，保障网络和信息安全。一是在网络中心和各物业站局域网边界部署了SJW84 IPsec VPN安全网关，对网络传输的数据进行加密。二是在应用系统服务器前部署了防火墙，对应用服务器边界进行隔离和访问控制，允许合法地址段的用户访问，严禁非授权访问。三是专网部署（瑞星）网络防病毒软件。四是部署了移动存储介质管控系统。五是部署了证书及密钥管理、主机监控与审计、终端安全登录与文件防护等系统,其中主机监控与审计、终端安全登录与文件防护数字证书及客户端现用品牌为“一Key通”。

## （四）应用服务

近几年，为有效开展工作，物业中心基于物业管理专网部署了悦和智慧物业管理云系统、用友U8+财务管理系统、腾讯通RTX即时通信等系统和平台，实现了物业中心及各处室与各物业站间物业服务、物业资源、日常办公等工作的网上办理和信息报送，以及物业中心综合财务处与各物业站开户、建账、收缴、催缴、统计、报表等业务网上实时办理。物业管理系统涉及中央部委住房近万家。系统和平台共使用5台服务器，其中物管数据库2台、物管WEB网站1台、财管2台。

# 二、总体要求

## （一）网络中心升级

1．对网络中心重新规划划分安全域。拟将网络中心划分网络接入、安全管理、应用服务和业务终端等四个安全区（VLAN），提升网络中心安全管理能力。

2．在安全管理区部署防毒墙、入侵检测设备和移动存储介质管理系统等设备和软件。其中：拟采购防毒墙1台，入侵检测设备1台，移动存储介质管理系统1台（含客户端数量160个，原有系统已到期无法使用）。

3．更换网络接入区核心交换机1台（原有核心交换机已老化，拟报废）。

4．更换安全网关设备（原有网关已无法使用，拟报废）。

5．购买升级部署主机监控与审计、证书及密钥管理、终端安全登录与文件防护等系统（因安全网关损坏，前述系统已无法发挥作用，且客户端数量不能满足新联网需求，此次拟结合网关更换，重新优化部署主机监控等系统，且结合网络扩建和联网需求，拟新采购50个客户端，原有客户端数量为110个）。

6．升级防病毒软件系统及病毒库，并对客户端数量进行扩容。拟新采购50个防病毒软件客户端，原有客户端数量为110个。

7．采购并部署5台应用服务器。并对相关应用进行迁移。

## （二）物业站网络升级

1．传输链路带宽升级。将现有网络中心使用的中国联通传输专线，从12兆升级到50兆的MSTP专线，6个物业站升级到5兆的MSTP专线。

2．更换网络及安全设备。拟采购8套接入设备（包含8台路由器、8台接入网络交换机、8台安全网关）部署到各个物业站，完成设备部署接入，以及策略设置及调试等工作。

3. 规范走线。按相关规范、标准将线路及网络设备安置在合适位置。

- （三）永泰庄北路20号院等3个物业站局域网建设与接入

1．完成永泰庄北路20号院、洋桥职工住宅小区物业站建局域网建设工作。其中，永泰庄北路20号院物业站需组织综合布线，构建局域网，网内首次接入计算机终端共计5台；洋桥职工住宅小区需组织综合布线，构建局域网，网内首次接入计算机终端共计10台，需为相关终端分配网络地址、规范计算机名称、安装有关客户端及办公软件等。

2．永泰庄北路20号院、洋桥职工住宅小区物业站局域网需通过光纤接入物业管理专网，租用中国联通的传输，使用5兆的MSTP专线，并为2个物业站购置安全网关、路由器、接入交换机等设备，并进行配置、联调等工作。

3. 中新佳园物业站迁移办公地点，需组织综合布线，构建局域网，原接入终端数不变。

## （四）开展网络安全检查和等级保护测评

1．组织一次全网巡检和病毒查杀等工作。

2．协助开展等级保护测评工作。

## （五）完善规章制度

开展物业管理专网管理办法和规章制度研究，主要包括：

1．物业管理专网网络机房管理和安全保密要求研究

2．物业管理专网运维管理办法研究

3．物业管理专网网络地址分配和使用管理办法研究

4．物业管理专网应急预案处理办法研究

完成相关规章制度编制并通过甲方组织的专家评审。

## （六）运维服务

所有产品提供三年原厂质保。提供3年专业运维服务支持。能够提供备品备件，且提供电话技术支持和专人现场服务。电话技术支持要求7×24小时，现场服务要求2小时到达。

# 三、技术规格

## 采购清单

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 10 |
| 2 | 核心交换机 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 9 |
| 4 | 安全网关 | 10 |
| 5 | 防毒墙 | 1 |
| 6 | 入侵检测设备 | 1 |
| 7 | 应用服务器 | 5 |
| 8 | 主机监控与审计 | 1 |
| 9 | 终端安全登录与文件防护 | 1 |
| 10 | 移动存储介质管理 | 1 |
| 11 | 杀毒软件 | 1 |
| 12 | 操作系统 | 5 |

| 序号 | 名称 | 配 置 |
| --- | --- | --- |
| 网 络 设 备 |  |  |
| 1 | 路由器 | 交换容量：≥80Gbps 包转发率：≥9Mpps 体系架构：采用多核CPU和无阻塞交换架构，整机高度：整机高度≤2U 固定接口：固定路由端口：4*GE电+4*GE光+2*GE Combo端口。 #物理板卡：业务插槽数量≥8个（不含路由引擎、业务子卡插槽），所有板卡支持热插拔，不需额外配置命令。 #接口类型：支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G等接口。 IP路由：支持静态路由、等价路由、策略路由、动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS。 安全性；支持包过滤防火墙、ASPF，支持防火墙安全域；支持IPS安全功能，支持URL过滤功能。 管理和维护；支持NetStream或类似的流量采集功能；支持Console、telnet、SSH等登陆方式；支持mini-usb console接口。 支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能；支持快速部署功能。 #提供工信部进网许可证。 实配要求：实配双电源。要求支持千兆光接口≥4个，千兆电接口≥4个，千兆Combo接口≥2个。要求配置千兆单模光模块2个。 |
| 2 | 核心交换机 | 交换容量：≥19Tbps 包转发率：≥1400Mpps 业务槽位：业务槽位数量≥3（不含引擎、电源槽位） 硬件要求：设备高度≤4U，设备深度适用于600mm机柜 设备机箱（包括业务板卡区）采用前后出风风道设计，支持颗粒化冗余双电源 MAC：支持MAC表项≥1M，MAC学习速率>8000/s。 二层功能：支持整机ARP表项≥256K，ARP学习速率≥1000/s。 支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持端口聚合； 访问控制：支持整机ACL表项≥64K。 QoS：支持5级H-QoS，支持GE/10GE端口200ms大缓存。 FIB表项：支持IPv4路由转发FIB表项≥150K。 可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持WEB网管； #提供工信部进网许可证。 实配要求：实配双主控，双电源，千兆电接口≥24个。 |
| 3 | 接入交换机 | 交换容量：≥330Gbps 包转发率：≥120Mpps #端口类型： 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP端口，4个千兆SFP端口。 硬件：为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 二层功能：支持MAC地址规格≥16K #支持ARP表项规格≥4K，支持4K个VLAN；支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 三层功能：支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议。 组播：支持三层组播功能。支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 安全功能：支持dot1X、MAC认证和Portal认证； #支持CPU保护功能。 可靠性：支持G.8032标准以太环网协议。 虚拟化：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 支持以太网电口堆叠，可用网线连接实现堆叠功能。 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 管理维护：支持SNMPv1/v2/v3。 支持网管系统、支持WEB网管特性。 支持零配置部署。 SDN：支持Openflow 1.3标准。 #提供工信部进网许可证。 实配要求：要求实配双电源 |
| 安 全 设 备 |  |  |
| 4 | 安全网关 | 整机高度≤2U； 千兆电口≥4； SM4速率≥500Mbps； SM1速率≥80Mbps； 隧道数≥1000条； 规则数≥2000条； #支持国密SM1～SM4以及国际标准算法； #商用密码产品型号证书； #与现用证书系统及密钥管理系统兼容 |
| 5 | 防毒墙 | 整机高度≤2U，电源≥2个； 10/100/1000M Base-TX≥9个，USB接口≥2个，扩展槽位≥2个； 最大整机吞吐量≥40Gbps，最大防病毒吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥25万； 具有病毒防护、主动防御、漏洞扫描等功能模块。 |
| 6 | 入侵检测设备 | 吞吐≥1000M； 机箱≤2U，冗余电源，10/100/1000M自适应电口≥6个； #SFP接口≥4个； #设备可以图形化展示应用风险指数、网络风险指数便于用户整体了解网络风险等级。 采用语境关联分析技术实现准确的攻击及应用威胁识别，提供相关软件著作权； 可对接口流量/应用/协议的异常状态进行告警，并以Email/SNMP Trap/声音等方式通知管理员； 提供公安部销售许可证。 |
| 服 务 器 |  |  |
| 7 | 应用服务器 | 与存储、交换机等设备互联的接口必须是标准化接口，互联协议必须是标准化协议； 整机高度≤4U，可支持导轨及理线架； 不低于至强E5-2620v4全系列处理器； 主频≥2.1GHz，≥8核，L3缓存≥20MB； 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽； 实配≥2*16G DDR4内存； 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘； 实配≥4块热插拔SATA硬盘，3.5英寸，单块要求≥1TB，≥7.2Krpm； 硬盘扩展能力：可扩展≥8个热插拔3.5英寸硬盘槽位； 配置磁盘阵列卡，缓存≥1GB，支持RAID 0/1/5； 配置2*GE端口； 标配集成显卡； 配置DVD驱动器； 配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 配置冗余风扇，支持单风扇失效； 支持主流操作系统； 提供安全机箱，要求支持安全面板，机箱上盖有锁，有开锁记录，实配要求。 |
| 应 用 软 件 |  |  |
| 8 | 主机监控与审计客户端 | 新增50个客户端授权。 |
| 9 | 终端安全登录与文件防护数字证书及客户端 | 新增160个数字证书，新增50个客户端授权。 |
| 10 | 移动存储介质管理 | 配置管理中心1个，160个客户端授权。可以设置对计算机USB存储和非存储设备、光驱、软驱、移动存储设备及其他设备如串口/并口、红外、蓝牙、磁带、1394设备等的管理状态，允许或是禁止客户机使用上述设备，针对U盘管理，可以通过日志审计方式提供报警； 可以为U盘设置安全策略，实现只读、读写、只写等操作权限； 提供制作安全U盘功能，当计算机实施了禁用U盘的安全策略后，安全U盘仅能在被授权的计算机上使用，未授权的U盘将被禁止使用。安全U盘的使用区域被分成安全区和公共区两个部分，其中安全区相当于保密U盘，数据以加密形式存储，公共区相当于普通U盘，数据以正常形式存储，既满足了特殊用户对U盘的使用需求，又保证了数据安全； 通过设置安全策略可实现安全U盘的跨网使用，确保同一安全U盘在不同的网络中交叉使用时的信息安全，通过详细的日志审计功能，实现安全U盘使用的颗粒化管理； #USB存储介质管理软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 |
| 11 | 杀毒软件 | 新增50个终端客户端软件授权、10个服务器客户端软件授权； #与现用网络版杀毒软件兼容； #病毒库升级3年。 |
| 12 | 操作系统 | 国产服务器操作系统 |