国家档案局政府网站安全系统建设

技术需求

2018年11月

1	概述	1

2	网站现状和建设范围	1

2.1	网站现状	1

2.2	建设范围	1

3	安全体系总体设计要求	1

3.1	建设目标	1

3.2	系统定级	2

4	安全技术体系建设要求	2

4.1	安全计算环境要求	2

4.1.1	操作系统核心加固	3

4.1.2	数据库安全加固	3

4.1.3	集中日志审计	3

4.1.4	服务器防病毒	3

4.2	安全区域边界设计要求	4

4.2.1	防火墙	4

4.2.2	防病毒网关	4

4.2.3	入侵防护系统	4

4.2.4	Web应用防火墙	4

4.3	安全管理制度设计要求	5

4.4	运维体系要求	5

5	技术支持、售后服务及培训方案	5

5.1	培训要求	5

5.2	售后服务和技术支持要求	6

6	设备清单及技术规格	7

6.1	设备清单	7

6.2	技术规格	8

6.2.1	防火墙	8

6.2.2	IPv6翻译设备	9

6.2.3	防病毒网关	10

6.2.4	Web应用防火墙	10

6.2.5	入侵检测系统	11

6.2.6	网站安全监控系统	11

6.2.7	漏洞扫描系统	12

6.2.8	运维审计系统	12

6.2.9	日志审计系统	13

6.2.10	核心交换机	14

6.2.11	服务器	14

6.2.12	机柜	14

# 概述

国家档案局政府网站是国家档案局对外信息发布的重要窗口，目前是在中国档案报社机房进行信息生产处理并采用托管方式在联通机房进行信息发布。为了贯彻国家对电子政务信息系统安全保障工作的要求以及等级化保护“坚持积极防御、综合防范”的方针，全面提高信息安全防护能力，并适应自身业务发展对安全保障的需要，国家档案局需要进行网站整体安全防护设计，达到国家信息安全等级保护三级要求，支撑国家档案局信息化以及未来业务的发展。

# 网站现状和建设范围

## 网站现状

国家档案局政府网站系统生产端在永安路中国档案报社机房，发布端位于联通机房，如果将网站系统整体部署在国家档案局机房内，整个网站系统将进行重新搭建，新搭建的网站系统需要在满足安全需求的前提下，满足实际的业务需求。

## 建设范围

针对国家档案局网站系统，依据国家信息安全等级保护三级技术和管理要求，开展信息安全等级保护建设工作。

# 安全体系总体设计要求

## 建设目标

参考信息系统等级保护三级相关要求，结合国家档案局网站安全需求特点，遵循适度安全为核心，以重点保护、分类防护、保障关键业务、技术、管理、服务并重、标准化和成熟性为原则，从多个层面进行建设，构建以安全管理体系和安全技术体系为支撑的信息安全体系，使信息系统在网络安全、主机安全、数据安全、应用安全、管理安全各个层面不仅达到信息系统安全等级保护三级的要求，而且符合信息系统业务特点，为信息系统业务的运行提供安全保障。

## 系统定级

根据《信息安全技术 信息系统等级保护安全建设技术方案设计规范》，在信息系统进行安全防护系统规划的过程中，必须按照分域、分级的原则进行规划和设计，要划分具体的安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络，并根据信息系统的等级来确定不同环节的保护等级，实现分级的保护。

国家档案局网站信息系统安全等级保护定为三级，因此计算环境、区域边界、通信网络以及管理中心严格按照等级保护三级技术要求进行建设。

# 安全技术体系建设要求

根据信息系统安全等级保护三级的基本要求，采购人应包括但不限于在以下方面进行安全技术体系设计与建设。

## 安全计算环境要求

国家档案局网站系统主要部署门户网站发布服务器2台、后台管理服务器1台和数据库服务器1台,计算环境的安全保障需实现操作系统安全、数据库安全、集中安全审计、主机入侵防范、主机防恶意代码以及数据备份及故障恢复等。

### 操作系统核心加固

操作系统核心加固通过对操作系统原有系统管理员的无限权力进行分散，使其不再具有对系统自身安全构成威胁的能力，从而达到从根本上保障操作系统安全的目的。也就是说即使非法入侵者拥有了操作系统管理员最高权限也不能对经过内核加固技术保护的系统一切核心或重要内容进行任何破坏和操作。此外，内核加固模块稳定的工作于操作系统下，提升系统的安全等级，构造更加安全的操作系统平台。

### 数据库安全加固

通过部署响应的数据库加固模块，达到三级系统对主机安全的要求，实现包括标记及强制访问控制、限制超级管理员访问权限、双因素身份认证、数据存储机密性保障、数据完整性保障、强审计等安全要素。

### 集中日志审计

日志审计系统为不同的网络设备、安全设备、服务器、应用系统提供了统一的事件管理分析平台，打破了不同设备存在的信息鸿沟，系统提供了强大监控能力，从网络到设备直至应用系统的监控。在对事件的监控信息的集中及关联分析的基础上，有效的实现了全网的安全预警、入侵行为的实时发现、入侵事件动态响应，通过于其它安全设备的联动来真正实现动态防御。

### 服务器防病毒

在应用服务器上安装服务器版的防病毒软件，捍卫服务器免受病毒、特洛伊木马和其它恶意程序的侵袭，不让其有机会透过文件及数据的分享进而散布到整个用户的网络环境，提供完整的病毒扫描防护功能。

## 安全区域边界设计要求

### 防火墙

通过在门户网站网络各个节点执行隔离和访问控制措施，将大大提升计算环境的安全性，有效防范非法的访问。采用防火墙实现基于数据包的源地址、目的地址、通信协议、端口、流量、用户、通信时间等信息，执行严格的访问控制。满足等级保护的访问控制，结构安全等基本要求。

### 防病毒网关

与主机、服务器防病毒软件不同，防病毒网关运行在区域边界上，分析进入网站网络的来自互联网和内部网络的数据包，对其中的恶意代码进行查杀，防止病毒在网络中的传播。

### 入侵防护系统

通过在网站发布服务器区域边界部署防火墙、入侵防护系统、防病毒网关系统来实现对网络攻击的防范，即可以有效检测并实时阻断隐藏在海量网络中的病毒、攻击与滥用行为，也可以对分布在网络中的各种流量进行有效管理，从而达到对网络架构防护、网络性能保护和核心应用防护。

### Web应用防火墙

Web应用防火墙可以从应用层面阻止web攻击行为。在网站前端边界部署web应用防火墙，它能阻止的攻击包括：SQL注入攻击、XSS攻击、盗链攻击、爬虫、恶意扫描、保护Web服务器的相关重要配置文件不被篡改、防止挂马攻击或后门程序运行等。

## 安全管理制度设计要求

国家档案局门户网站安全管理制度应主要包括：安全管理制度、安全管理机构策略、人员安全管理策略、安全建设策略、安全运维策略、物理安全策略、网络安全策略、主机安全策略、应用安全策略、数据安全与备份恢复策略等。

## 运维体系要求

远程网站安全检查服务是依托安全检测技术成果和专业安全服务团队，为采购人网站提供安全监测、检测服务，一旦网站遇到风险，远程网站监测团队会在第一时间与用户确认，并提供专业的解决方案建议。除此之外，远程网站监测安全专家会定期出具周期性的检测报告。

“远程网站安全检查服务”主要包括以下几方面的内容： 远程网站漏洞扫描、远程网页挂马实时监控、远程网站平稳度检测、远程网页篡改监测、远程网站域名解析监测 、远程钓鱼网站监测等。

# 技术支持、售后服务及培训方案

## 培训要求

培训内容主要针对系统管理人员，采用集中培训和现场培训结合的方式。培训内容主要包括，安全意识、安全技术、安全管理、安全职业教育等相关方面内容。培训结束后学员们能够了解政府部门相关信息安全制度和技术规范，并安全、高效地使用政府部门信息系统。

针对系统管理员的必要培训，能够使其掌握各系统相关专业安全技术，协助政府机构和各部门信息安全管理人员维护和保障系统正常、安全运行。

投标人应提供不少于3天10人次的培训服务和相应培训教材。

## 售后服务和技术支持要求

为满足系统的建设和运行要求，要求中标单位提供优质的售后服务，至少应满足以下要求：

- 质量保证期从系统终验之日开始计算，提供3年的免费质量保证期。质量保证期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间从其质保期内扣除；

- 提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)。

- 指定固定联系人，提供售后服务，对影响软硬件正常运行、造成业务工作大面积无法运转的严重故障，须在1小时内响应，4小时内解决故障，包括备件及备机更换；

- 设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，中标方免费予以更换配件，保证设备及时恢复正常。设备在用户使用的头三个月内，同一台机器出现第三次质量问题，卖方应免费整机更换；另外中标方应提供软件更新、定期巡检、性能调优、故障共享等服务。

- 中标方需协助采购人建立和健全等级保护要求中的安全管理制度；协助运行管理、安全状态监控、安全事件处置和应急处理工作；协助国家档案局进行等级保护测评。

# 设备清单及技术规格

## 设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 2 | 台 | 国产 |
| 2 | IPv6翻译设备 | 1 | 台 | 国产 |
| 3 | 防病毒网关 | 1 | 台 | 国产 |
| 4 | Web应用防火墙 | 1 | 台 | 国产 |
| 5 | 入侵检测系统 | 1 | 台 | 国产 |
| 6 | 网站安全监控系统 | 1 | 台 | 国产 |
| 7 | 漏洞扫描系统 | 1 | 台 | 国产 |
| 8 | 运维审计系统 | 1 | 台 | 国产 |
| 9 | 日志审计系统 | 1 | 台 | 国产 |
| 10 | 核心交换机 | 1 | 台 | 国产 |
| 11 | 服务器 | 2 | 台 | 国产 |
| 12 | 机柜 | 2 | 台 | 国产 |

## 技术规格

### 防火墙

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 防火墙 | 标准2U机架设备,冗余电源； ≥2个可插拔扩展槽位； ≥2个SFP接口，实配2个接口模块；≥6个1000M Base-T接口； 整机吞吐量≥12Gbps； 并发连接数≥300万； 每秒新建连接数≥14万； 支持用户管理、流量管理、连接控制、应用识别管控、DoS/DDoS防护、负载均衡及数据中心审计、报表等功能； 所有功能应无授权许可限制； 含5年应用特征库在线升级许可，升级频率每月不少于1次。。 |

### IPv6翻译设备

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| IPv6翻译设备 | 处理器主频≥3GHz，4核以上，内存≥32GB，硬盘容量≥2T，≥2个千兆电口，≥2个万兆电口，冗余电源； 支持20个以上网站和应用IPV4/IPV6双向翻译； 支持双机热备和负载均衡部署方式； 单向吞吐量≥15Gbps，双向吞吐量≥30Gbps； 最大并发连接数≥900万个，最大新建会话数≥5万个/秒； 支持NAT64、HTTP ALG、FTP ALG、RTSP ALG； 支持HTTP、HTTPS、SMTP、IMAP、RTSP、MMS等协议； 支持网站页面静态和动态外部链接的自动识别和处理，满足网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问，支持内嵌地址的IPv4视频等动态网站的IPv4/IPv6转换； 支持用户端的任意操作系统访问IPv4/IPv6网络资源； 内置IPv4和IPv6的防火墙功能，可分别对IPv4和IPv6报文的五元组（源地址、源端口、目的地址、目的端口、协议类型）进行过滤处理；内置防DDOS攻击功能； 具备实时监控、故障告警功能、日志管理、统计等Web可视化的管理功能； 支持IPv4/IPv6 静态路由协议； 具备IPv4/IPv6协议转换日志功能，支持标准的Syslog接口模块，实现用户溯源日志信息记录的日志转储功能； 具备可视化的系统集中管理和状态监控功能，实时监控设备及服务运行状况； 保持现有IPv4网络架构和主要设备不变，在应用系统无需改动的前提下，进行设备部署，实现相关功能和服务； 设备部署配置完成后，网站应符合国家相关标准规范和要求。 |

### 防病毒网关

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 防病毒网关 | 标准2U设备，双冗余电源； ≥2个SFP接口，实配2个光模块，≥6个1000M Base-TX； 最大整机吞吐量≥6Gbps； 防病毒吞吐量≥2.5Gbps 每秒新建连接数≥8万； 最大并发连接数≥220万； 支持对各种常见DDoS攻击安全防护； 支持恶意站点防护功能； 支持对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP等协议上的各类病毒查进行有效查杀； 支持快速扫毒和全面扫毒两种扫毒方式，支持压缩文件查杀，病毒库特征大于600万； 含5年病毒库在线升级授权，升级频率每月不少于1次。 |

### Web应用防火墙

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| Web应用防火墙 | 2U机架式设备，冗余电源； 配置≥6个千兆电口，接口支持bypass，≥2个SFP接口，≥1个扩展插槽，具备万兆接口扩展能力，最大可扩展至14个接口； 网络层吞吐率≥5Gbps，应用层吞吐率≥1.5Gbps； 支持对HTTP/HTTPS的流量进行安全检测及攻击阻断； 支持网站锁、源区域访问控制、弱口令防护等安全防护功能； 所有功能模块应无授权限制； 含5年应用特征库在线升级授权，升级频率每月不少于1次。 |

### 入侵检测系统

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 入侵检测系统 | 2U机架设备，配置冗余电源； ≥4个1000 Base-T接口，≥2个SFP接口（含SFP光模块）； 吞吐量≥10Gb/s，每秒新建连接数≥6万，最大并发连接数≥300万； 支持对扫描刺探、暴力破解、病毒蠕虫、后门木马、Web攻击、FTP攻击、CGI攻击、缓冲区溢出攻击、邮件服务攻击、DoS攻击等各类攻击、异常流量，以及SQL注入、跨站脚本、网页挂马等WEB威胁的检测； 支持敏感数据外发、服务器非法外联、客户端文件外发等高级威胁的检测； 支持流量监控和统计分析功能； 支持与本项目投标品牌防火墙进行联动； 所有功能模块应无授权许可限制； 含5年特征库和网络引擎在线或离线升级授权，升级频率每月不少于一次。 |

### 网站安全监控系统

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 网站安全监控系统 | 1U机架设备；配置≥6个千兆电口，≥1个扩展插槽； 支持对网站面临的漏洞、篡改、可用性、敏感信息、木马等风险进行监测报告； 扫描和监控域名地址数量不少于50个； 所有设备功能应无授权限制； 含5年特征库在线或离线升级授权许可，升级频率每月不少于1次。 |

### 漏洞扫描系统

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 漏洞扫描系统 | 1U机架设备，≥6个1000M扫描电口、≥1个接口扩展插槽； 扫描IP地址范围和数量不限； 支持单任务扫描≥1000个IP地址，并发扫描≥40IP； 所有功能应无授权限制； 含5年漏洞库在线或离线升级授权许可，升级频率每月不少于1次。 |

### 运维审计系统

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 运维审计系统 | 标准1U机架式软硬一体设备； 配置≥6个千兆电口，≥2个SFP接口（含模块），硬盘容量≥2TB； 字符并发会话数≥300个，图形并发会话数≥100个，授权管理节点数≥100个； 支持多角色划分，对各类角色可进行权限管理； 支持审计访问起始和终止时间、用户IP地址、目标设备IP、协议类型、设备名称、事件等级、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）； 支持通过基于IP/IP段、时间、命令关键字等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备； 所有功能应无授权限制。 |

### 日志审计系统

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 日志审计系统 | 1U标准机架式设备；配置≥6个千兆日志采集口；有效存储容量≥2TB； 支持采集各种不同厂商的主机、网络设备、安全设备、操作系统、以及各种应用系统产生的日志信息，汇集到审计中心，通过解析过滤归并后统一呈现； 支持自定义条件查询和策略查询，支持深度关联分析自定义关联规则进行审计分析，支持告警和自定义报表等功能； 审计对象数量不少于50个； 每秒采集入库≥3000条事件； 所有功能应无授权限制； 含5年在线或离线安全策略升级服务，升级频率每月不少于1次。 |

### 核心交换机

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 核心交换机 | 3U标准机架式设备；不低于2个可用业务槽位；1个主控槽位；冗余电源； ≥48个千兆电口，≥4个万兆光口（含模块）； 交换容量>20T； 包转发率≥5000Mpps。 |

### 服务器

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 服务器 | 配置热插拔冗余电源模块；配置冗余风扇散热模块；配置4个千兆网络接口，2个万兆光纤网络模块；支持数据保护，支持RAID0、1、5； X86架构，4路8核CPU，256G内存，600G SAS 10K硬盘*6，8GB光纤阵列卡2块，DVD光驱。 |

### 机柜

| 设备名称 | 指标参数要求 |
| --- | --- |
| 机柜 | 42U服务器机柜，散热风扇、4个托盘等必要配件，600宽*1000深*2000高mm，黑色。 |