附件1

新闻记者证样式内容需求

新闻记者证由封面、封二、封三、封底及4个内页组成，并含有年检标签5枚。

一、封面

1.底色：红色（现版新闻记者证为蓝色，上一版新闻记者证为咖啡色）

2.内容：

⑴新闻记者证

⑵Press Card

⑶图案：中华人民共和国国徽

二、内页

1.中华人民共和国地图

2.国家新闻出版署（含英文）

3.图案：国家新闻出版署公章

4.个人信息内容：

⑴单位：Agency:

⑵姓名：Name:

⑶性别：Sex：

⑷身份证号：ID Number:

⑸统一编号：Unified No:

⑹发证日期：年月日 Issue Date：Year Month Day

⑺图案：照片框

5.国家新闻出版署监制

6. QR码制的二维码

7.核验网址：http://press.gapp.gov.cn

8.年度核验码

9. 2019、2020、2021、2022、2023年度核验标签

10. 注意事项（略）

11. SN：000001（000001-600000的证件流水号）

附件2

新闻记者证设计及印制需求说明

一、总体要求

证件应体现国家证件的权威性和严肃性；应符合新闻记者采访工作需要，结实耐用，美观大方、便于携带，防水，防折，防潮湿，不变形；采用高科技材料和印刷、装订技术，能够有效防止假冒，便于鉴别真伪；使用期为5年。

投标企业须按照采购人提供的内容、技术等要求，按照成品工艺标准设计制作出新闻记者证和年检标签。

如果中标，中标企业与采购人签订合同后，须就新闻记者证颜色、封面及内页版式、布局、花纹、防伪技术运用、年检标签等按要求再进行具体设计，经采购人审核同意后印制。经验收合格，交货后须提供本项目新闻记者证及年检标签5年使用期内证件质量保证，负责证件质量问题的售后服务和解决方案实施。

交货地点为北京市西城区宣武门外大街40号及32个省级管理部门。

新闻记者证印制所使用的纸张、油墨、防伪技术和印刷质量须符合相关国家标准的有关规定。

- 印制数量及工期

共印制50万本新闻记者证及200万枚年检标签，签订合同3日内，中标企业须按采购人要求提供新闻记者证设计方案并提供样证和年检标签样品，采购人审核确定后70日内印制完成50万本新闻记者证及200万枚年检标签，并经采购人验收合格后5日内交货。

三、样式要求

1.证件名称：新闻记者证

2.证件规格尺寸：高×宽：107×77（mm）

年检标签样式须5种样式（可用不同颜色区分），由投标人自行设计，使用不少于3种防伪技术，年检标签内容需体现年份和有效期。

四、材料要求

1.表皮：带布基的高强度的PVC人造革

2.内页：120克专用防伪荧光安全线个性化水印纸。符合：GB/T17003.1的规定。

3.装订线：荧光防伪装订线

4.年检标签：不干胶纸或易碎纸

五、制作工艺要求

1.印刷：专色胶印和雕刻凹版联合印刷，文字线条清晰，无残缺，版面无墨点，无明显条杠。套印精度：小于等于0.1mm。墨色均匀，层次分明。

2.裁切：误差不超过0.5mm。无刀花，浪印，切口平滑。

3.打号：字迹清晰，号码准确，无重号、缺号现象。

4.烫金：烫金面平滑，牢固，无掉粉现象。无缺笔断画，无野金，无糊版现象，金属质感强。确保5年使用期内不出现掉粉现象。烫金位置误差：0.5mm。

5.装订：证芯使用回针线装订，封皮裱糊，装订牢固，不得出现少页、混页、错页等现象。针距疏密一致，采用荧光纯棉线。封面裱糊不起层，不起泡，无野胶，整体成型后平整不变形。压合后不得自然弹开。确保5年使用期内不出现开线、开胶。

六、必须使用的防伪技术及技术标准

1.防伪技术类型：

⑴版纹防伪：彩虹底纹、浮雕底纹、凹印潜影、微缩文字暗记、无色光谱彩色印刷技术等；

⑵纸张防伪：120克个性化的防伪全埋或开窗安全线水印纸；

⑶防伪油墨：光折射幻彩油墨、紫外荧光油墨、黑色红外透视油墨、红外激发荧光油墨、特征光谱油墨、光变油墨等三线防伪技术。

⑷防伪装订线：荧光防伪装订线。

⑸年检标签：易碎，不能二次使用，或使用揭开留底技术。

⑹其它：二维码防伪、全息防伪标识、彩虹可变码等。

2.技术标准：

⑴版纹防伪技术要求：

①个性化彩虹底纹：将特定的文字轮廓化只留边线，进行规则排列形成底纹。线条变化要求清晰、流畅，整个版面无网点特征，色彩在同一根线条下变化。在8倍放大镜下观察线条无断点且为实线条。

彩虹底纹要求采用线条过渡且颜色过渡自然，彩虹区域符合样张范围，色彩误差值为△E＜2.5。

②纽索团花：用极细线组成随机而又规律的花型图案，达到难以复制的效果。

③凹印潜影：将线条按不同方形排列产生图案或文字效果;手感有墨层厚度形成的楞线感觉;要求正常角度观察所潜图文难以识别，逆光45度角以后可见清晰图文。凹印线条清晰、光洁，有很强的手感效果。

④纽索花边：用极细线组成二方连续花边，达到难以复制的效果。

⑤无色光谱彩色印刷技术:底纹图片采用无色光谱彩色印刷技术印制照片，照片在紫外光下呈彩色荧光图案。

⑥防复印技术：

通过对扫描仪工作原理的解析，用不同的线条组成图案或文字，达到破坏扫描完整性的目的。

⑦微缩文字：

用字高为0.25毫米的文字组成线形，肉眼难以识别隐藏其中的文字。在8倍放大镜下观看文字清晰且完整。

⑧浮雕底纹：

此技术是将均匀排列的线条中的节点位移，通过起伏部位的不同，起伏高度的不同达到浮雕效果。

经扫描形成的图案通过CMYK四色分色再次印刷出来，形成CMYK四色网点底纹，用放大镜明显能区分真伪。

⑨变线宽：由线条粗细变化形成图案;经扫描形成的图案通过CMYK四色分色再次印刷出来，形成CMYK四色网点底纹，用放大镜明显能区分真伪。

⑩暗记：在证书中做不少于2处的暗记防伪。

⑵防伪纸张技术标准：

要求采用个性化安全线水印纸印刷。透光内页可见特定水印图案，安全线标有特定字样，剥开纸张可见完整的金属线条或金属元件。

纸张应采用不低于10%的棉浆和不多于90%的进口木浆作为材料配比，其达到的物理指标见表一：

表一

| 检 验 项 目 |  | 质 量 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定量（g/m2） |  | 120.0±4.0 | GB/T451.2-2002 |
| 厚度（mm） |  | 0.120－0.140 | GB/T451.3-2002 |
| 厚度差（mm） |  | ≤0.006 |  |
| 白度（%） |  | ≥80 | GB/T7974-2002 |
| 裂断长纵向（m） |  | ≥4000 | GB/T453-2002 |
| 湿强度（%） |  | ≥20 | GB/T465.2-1989 |
| 耐折度（双次）纵横平均 |  | ≥100 | GB/T457-2002 |
| 不透明度（%） |  | ≥85 | GB/T1543-1988 |
| 水份（%） |  | 6.0±1.0 | GB/T462-2003 |
| 尘埃（个/m2） | 0.2-1.5mm2 | ≤120 | GB/T1541-1989 |
|  | 0.2-1.5mm2黑色尘埃 | ≤6 |  |
|  | >1.5 mm2 | 0 |  |
| 平滑度（s）正反面 |  | ≥25 | GB/T456-2002 |
| 湿变形 | 纵向（%） | ≤±0.3 | GB/T459-2002 |
|  | 横向（%） | ≤±3.5 |  |
| 施胶度（mm） |  | ≥1 | GB/T460-2002 |
| 印刷表面强度纵向正反面值均不小于 |  | ≧1 | 中黏度油墨 |
| 水印弧度（mm） |  | ≤3 |  |
| 备注：物理检验站检测温、湿度条件： 温度（23±1）℃ 湿度（50±2）%RH |  |  |  |

对安全线要求为：安全线使用PET材料，在产品规定的位置有一条安全线穿过，左右偏移误差为±1mm，不允许出现漏线、爆线、断线现象。

⑶油墨防伪技术要求

①光折射幻彩油墨：

自然光下从不同的折射角看产生不同的颜色。

②紫外荧光油墨：

自然光下看不见，紫外线下出现荧光。

③红外激发荧光油墨：

红外激光照射下出现荧光。

④特征光谱油墨：

特定波长光谱照射下出现吸收或反射现象。

⑤黑色红外透视油墨：

自然光下文字或图案为黑色，红外镜头下不可见。

⑥光变油墨：

光变油墨印刷后，文字或图案在白光下正看或侧看，随着人眼视角的改变，呈现两种不同的颜色，光变特性强，色差变化大，不需要任何仪器设备即可识别。其颜色角度效应无法用任何高清晰度的扫描仪等设备复制，其印刷特征用其他任何油墨和印刷方式都无法效仿。

⑷其他防伪技术标准

①二维码防伪技术：

使用QR码制的二维码（日本矩阵式二维码），QR码呈正方形，只有黑白两色，在4个角落的其中3个，印有较小的像“回”字的正方图案；可容纳7089个字母数字字符或4296个字母数字字符或1817个汉字；可以把图片、文字、签字等可以数字化的信息进行编码后用条码表示；可以表示图像数据；具有纠错功能，在条码因穿孔、污损等引起局部损坏时仍可以正确识读，损毁面积达50%仍可以恢复信息；误码率不超过千分之一；保密性、防伪性能好；可以同时被个人移动设备（如手机、Pad）和专业设备便捷识别,适用于飞信、微信、UC浏览器等软件中的二维码识别功能以及Android平台和iOS平台。

②全息防伪标识：

利用光学原理将文字或图像信息存贮在全息图像中，当左右摆动标示时，可以看到两个图案交替出现；当前后摆动时，其色彩随着观看角度而变化，呈现色调走动效果；当激光照射时，可看到所存贮的信息。标内文采用特殊衍射结构，可以看到文字仿佛从平面突出，出现立体影像效果（可依据需求增加6重防伪）。

③彩虹可变码：

证书流水号按一定规律，采用彩色数码可变数据印刷，字体采用专门设计的防伪字体。

七、投标企业要求

投标企业应拥有所采用防伪技术的生产设备及相应的防伪软件系统，应具有丰富的印制证件经验。

八、本项目摆样要求

按照采购人提供的内容、技术等要求，按照成品工艺标准设计制作出新闻记者证样证和年检标签样品。

1．摆样样品数量：新闻记者证5本；年检标签5种样式，每种样式5枚。

2. 摆样记者证所需内页用纸从采购人处领取：

领取时间：2019年1月16日—2月2日，

（工作时间9:00--11:00,14:00--17:00）

领取地点：北京市西城区宣武门外大街40号10层1013房间。

联系人：郝苗苗

联系电话：010-83138673

3. 摆样样品上不得标注供应商名称或标识，否则摆样部分不得分。

4. 摆样样品应单独密封，按采购文件中规定的递交时间递交。