# 全国组织干部学院报告厅LED大屏幕项目

# 采购需求

一、基本情况

全国组织干部学院报告厅LED大屏幕项目，主要包括更换LED显示屏，周边配套的信号传输、舞台灯光、中央控制等系统同步改造。项目实施地点位于北京市朝阳区东坝北路1号。

二、整体需求

学院主要承担省、市、县党委组织部，中央和国家机关、中管高校、中管企业、中管金融企业等组织人事部门领导干部的教育培训。报告厅是学院重要的教学场所，大屏幕显示系统是重要基础设施。根据当前设备已达设计寿命和故障高发的状况，需及时更新改造。改造后的系统应具有高清显示、高效传输、舞台灯效和集中管控为一体的智能化多场景应用的功能，可满足（远程）视频会议、便捷教学授课以及小型演艺活动等功能需要。以下是系统功能的整体要求：

- 主屏幕有适当的显示面积（略大于当前面积）和高清画面质感；

- 支持音视频多种类信号接入，可任意切换I/O通道；

- 支持手机、平板电脑、笔记本等移动设备投屏显示；

- 舞台灯光既满足现场会议授课等需要，满足视频录制的光照度要求，还需兼顾舞台演艺灯光的效果；

- 与现有的其它系统可无缝链接，实现一体化应用；

- 满足视频课件生成应用和活动内容预监；

- 可按设置多种显示模式，配合音响、灯光等预设多种应用场景，中控可一键调用。

三、系统组成及设计原则

本项目由大屏显示、信号传输、舞台灯光、中央控制等四部分组成。设计时应遵循下述原则：

1.先进性。系统的技术性能和质量指标应达到国际先进水平。同时，系统建构以能使用户舒适、安全、方便使用为标准。

2.经济性。充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势。选用符合现实要求的系统配置方案，通过设备间有机的组合，实现系统整体高性价比，节约工程投资。

3.可靠性。系统的设计应具有较高的可靠性。一是系统无故障使用时间要有保证；二是系统一旦出现故障，能确保数据完整性，备品备件应用确保准确性和一致性，能迅速恢复系统功能，具有一整套完成的系统管理策略。

4.开放性。系统设计以成熟产品为主，同时考虑与学院现有系统无缝对接，可与音频系统配合，受中控系统统一调度；可与录播系统对接，能实现与智慧校园平台的深度融合。

四、设计依据

1.采购方、中标方往来的文件

2.国家标准GB/50464-2008《视频显示系统工程技术规范》

3.国家标准GB50339—2013《智能建筑工程质量验收规范》

4.国家标准GB50016-2014《建筑设计防火规范》

5.国家标准GB/T50314-2015《智能建筑设计标准》

6.国家标准GB/T50311-2016《建筑与建筑群综合布线项目设计规范》

7.国家标准JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》；

8.国家标准GB50217-2018《电力工程电缆设计规范》

9.国家标准GB50464-2008《视频显示系统工程技术规范》

10.国家标准GB50525-2010《视频显示系统工程测量规范》

11.行业标准SJ/T11141—2017《发光二极管（LED）显示屏通用规范》

12.行业标准SJ/T11281—2017《发光二极管（LED）显示屏测试方法》

13.国家标准GB/17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

14.国家标准GB50174-2008《电力子操作工作站机房设计规范》

15.国家标准GB/T 25000.51-2017《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

16.国际标准EIARS-232-C《国际串行通讯标准》

17.国家标准GB50034-95《工业企业照明设计规范》

五、各子系统功能要求

1.显示系统

显示采用LED显示系统，由“LED显示屏”、“视频处理器”、“配电柜”、“钢结构”几部分组成；显示屏采用小间距LED，像素点间距不大于1.57mm；整屏尺寸不小于8.4m×4.7m，根据模块大小，整体尺寸可适当调整，完成主要功能如下：

1）整屏显示为标准的16:9，可任意分屏，多窗口显示；

2）具有亮度调节功能，调节幅度不低于8级阶梯；

3）支持4K信号点对点输出显示；

4）具有网络远程控制功能，可通过网络远程控制显示屏的开关、亮度调节以及窗口的显示模式；

5）满足在摄像头/机对显示屏进行屏幕进行监视或者录制时画面无闪烁现象；

6）在进行显示屏安装时，不能破坏原有的装修环境。

- 2.信号传输

信号传输包含视频信号的接入、传输，有高清多格式混合矩阵、多屏互动终端、监视器组成。主要功能如下：

1）支持各种视频信号的快速接入，每路信号可无缝快速切换并显示；

2）具有DVI、HDMI、VGA、HD-SDI等I/O接口；

3）采用插卡交换方式，具有冗余槽位/端口，便于后期的扩容；

4）具有平板电脑、手机等移动设备无线投屏功能，同时支持不低于4窗口同屏投射显示，后台可控制每路信号投射显示的权限；投射画面要清晰流畅，不能有卡顿现象；

5）在报告厅控制室可以掌握整个大厅的使用情况，可预览显示屏显示的内容，可有效进行活动保障。

- 3.灯光系统

灯光系统主要有两个应用场景，一个是满足会议及教学活动的需要；一个是为小型演艺活动提供所需的艺术展示服务。从图像拍摄角度考虑灯光设计以“均匀布光”、“宁亮勿暗”为原则，保证报告厅现场各个区域的光照亮度，照度700LX以上；合理布局灯光位置，最大程度抑制影子的产生；具有远程控制功能，通过网络可调节亮度、模式。

- 4.控制系统

为满足便捷使用要求，需要建设一套具有智能化的集中管控系统。根据现场环境编辑逻辑控制程序，可实现对显示系统、扩声系统、信号系统、灯光系统、电源系统等多种系统的智能管理，可根据使用场景设置各种应用模式，通过一键调用实现快速启动相关的系统设备；具有显示屏开关和亮度调节、音频音量调节、视频信号切换、灯光调节、电源开关管理功能；为使系统用方便，改造后既可以管理新增加的设备，也可兼容控制报告厅原有的系统设备。

在网络中计算机、平板电脑、手机等设备可以对整个系统进行集中式的管理，支持IOS、Android、Windows系统平台设备进行管理控制。

附表1:设备清单

| 一、LED显示屏系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 约39 | 平米 | 像素间距≤1.57mm |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 |  |
| 4 | 大屏结构 | 1 | 项 |  |
| 5 | 大屏安装运输 | 1 | 项 |  |
| 二、视讯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线多屏幕互动终端 | 1 | 台 |  |
| 3 | 监视器 | 4 | 台 |  |
| 三、灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED面光灯 | 12 | 台 |  |
| 2 | 灯光控制器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 信号放大器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 固定灯架 | 1 | 台 |  |
| 5 | 配件辅料 | 1 | 套 |  |
| 四、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 总控触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 3 | 移动触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 4 | 系统开发 | 1 | 项 |  |
| 5 | 网络电源控制器 | 2 | 台 |  |
| 6 | 交换机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线网关 | 2 | 台 |  |
| 8 | 配电箱 | 1 | 台 |  |
| 9 | 施工工程 | 1 | 项 |  |
| 10 | 线材辅料 | 1 | 项 |  |
| 11 | 装修工程 | 1 | 项 |  |

- 附表2:各子系统具体指标

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | LED间距与管芯 | ≤1.57mm | 是 |
| 2 | ★ | 管芯封装尺寸 | ≤0.8mm*0.8mm，LED灯必须由原厂封装 | 是 |
| 3 | ★ | 显示尺寸 | ≥8.4m×4.7m，整屏分辨率：≥5376×3024点 | 是 |
| 4 | ★ | 单箱体显示比例 | 16:9 | 是 |
| 5 |  | 颜色及亮度 | 支持单点颜色及亮度校正 |  |
| 6 |  | 亮度（校正后） | ≥600cd/㎡ |  |
| 7 | ★ | 换帧频率 | ≥60Hz | 是 |
| 8 | ★ | 刷新频率 | ≥3900Hz | 是 |
| 9 |  | 箱体平整度 | ≤0.2mm |  |
| 10 |  | 亮度均匀性 | ≥99% |  |
| 11 |  | 像素失控率 | ≤1×10-5,无常亮点 |  |
| 12 |  | 对比度 | ≥6000:1 |  |
| 13 |  | 彩色信号位数 | ≥16bit |  |
| 14 | ★ | 屏体散热 | 无风扇自然散热结构 | 是 |
| 15 | # | 内部原理 | 单个LED面板按共阴原理设计 | 是 |
| 16 | ★ | 电源冗余备份 | 实现不间断供电：支持热备份 | 是 |
| 17 |  | 模块级校正 | 支持模块校正和数据存储及回读 |  |
| 18 |  | 连接 | 模块与控制卡采用无排线硬连接 |  |
| 19 |  | 重影和拖尾 | LED显示屏正常工作时显示画面无明显重影和拖尾现象 |  |
| 20 |  | 失真 | 画面无几何失真和非线性失真 |  |
| 21 |  | 诊断及排查 | 具备故障自诊断及排查功能 |  |
| 22 |  | 状态监视 | 箱体背部具有运行状态监视窗口 |  |
| 23 |  | 接口形式 | 箱体自带HDMI和DVI接口，内置控制器/卡 |  |
| 24 |  | 低亮高灰 | 16bit（20%亮度时为15bit） |  |
| 25 |  | PFC电源 | 具备PFC电源 |  |
| 26 |  | 隐亮消除 | 具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下无灯管发光 |  |
| 27 |  | 毛毛虫现象消除 | 显示画面无单列或单行像素失控现象 |  |
| 28 |  | 掉电存储 | 具备系统掉电存储功能 |  |
| 29 |  | 轮廓消除 | LED显示屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象 |  |
| 30 |  | 安全供电 | 采用分布式供电系统，电源控制盒为100-240VAC供电，屏体发光模组采用24V的安全电压供电，支持热拔插功能 |  |
| 31 | ★ | 产品质量要求 | 为了保障产品质量，投标产品需具有CCC、ROHS认证证书 | 是 |
| 32 | # | 单元PCB板 | 支持高温阻燃（提供第三方检验报告） | 是 |
| 33 |  | 箱体要求 | 采用密封式一体化金属箱体，安装要求为箱体拼装，并且带后盖，表面平整无明显缝隙，表面喷漆做防腐处理 |  |
| 34 | ★ | 健康护眼 要求 | 提供所投产品的低蓝光认证证书 | 是 |
| 35 | # | 高动态显示真实性 | 所投产品具备CESI产品认证的HDR显示技术证书 | 是 |
| 36 | # | 电磁兼容 | 产品符合GB9254-2008 Class B要求，提供CNAS认可的实验室出具的相关证书或报告 | 是 |
| 37 | # | 品牌 | LED显示屏、控制软件为同一品牌 | 是 |
| 控制软件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 控制管理 | 管理平台可控制LED显示屏工作模式，具有“节能模式”，“显示模式”控制开关选项；（需提相关界面截图）；系统可以支持本地控制、网络远程控制管理，可以对整个系统设备的开关、音视频信号的切换、声音的调节、灯光开启/关闭等操作；（提供软件控制界面截图） |  |
| 2 |  | 模式和预案管理 | 提供模式和预案管理，可以对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或根据时序定制为预案，可通过脚本文件或快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动控制管理。 |  |
| 3 |  | 远程预监及实时回显 | 支持远程预监以及实时回显模式，通过简单的操作即可实现对显示墙信号窗口的预览和实时回显 |  |
| 4 |  | 认证和授权 | 提供多用户认证和授权机制 |  |
| 5 |  | 软件接口 | 具有完整的软件接口，可提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持 |  |
| 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 处理器 | 嵌入式处理器，支持长时间运行 |  |
| 2 |  | PLC 控制系统 | 含 PLC 控制系统，可执行远程开关机操作 |  |
| 3 |  | 功率 | ≥40KW |  |
| 视频处理器 |  |  |  |  |
| 1 |  | 架构 | 采用全硬件FPGA架构；所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇、电源等主要模块均为插卡式设计 |  |
| 2 |  | 回显 | 支持控制界面大屏回显；支持影像的倍频倍线处理功能 |  |
| 3 |  | 支持协议 | 支持DVI 、RS-232协议、UDP控制 |  |
| 4 |  | 输入 | ≥6路DVI信号源接入，支持预监 |  |
| 5 |  | 输出 | ≥6路DVI 输出，支持单输出多画面分隔与布局，每路DVI输出不得少于四个分屏 |  |
| 6 | # | 资质要求 | 提供产品的CCC、ROSH及FCC认证证书 | 是 |
| 屏体结构施工 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 施工安全结构要求 | 采用专业纯钢性结构，自重轻，具有良好的抗振（震）性，用于支撑、固定大屏幕。 | 是 |
| 2 | # | 施工方资质要求 | 施工方具有钢结构工程专业承包叁级及以上和安全生产标准化三级及以上企业资质。 |  |
|  |  |  | 施工方具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 |  |

| 二、视讯系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清混合矩阵 |  |  |  |  |
| 1 |  | 架构 | 采用FPGA架构，自建核心运算机制，无内嵌操作系统 |  |
| 2 |  | 视频传输模式 | 支持总线交换技术，每路信号采用单独与用通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示，具有像素时钟技术，提供传输准确时间 |  |
| 3 |  | 回显 | 支持倍频倍线功能，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示，以及信号分辨率识别处理 |  |
| 4 |  | 输入 | ≥4路DVI、≥4路HDMI音视频、≥4路SDI音视频 |  |
| 5 |  | 输出 | ≥4路DVI、≥4路HDMI音视频、≥4路SDI、≥4路模拟音频 |  |
| 6 |  | 控制 | 支持TCP网络控制，经网络能兼容第三方控制设备 |  |
| 7 | # | 资质要求 | 提供制造商针对本项目的授权书及原厂三年售后服务函 | 是 |
| 无线多屏幕互动终端 |  |  |  |  |
| 1 |  | 管理方式 | 支持基于WEB管理方式 |  |
| 2 |  | 支持协议 | 支持802.11b/g/n 2.4G/5G通信协议,传输速率：≥500MB |  |
| 3 | # | 画面同显 | 支持不低于4个画面同屏同时显示，需提供软件界面截图 | 是 |
| 4 |  | 接入数量 | ≥6个；具有优先选择权和排队机制 |  |
| 5 |  | 输出接口 | ≥1组HDMI/DVI接口、≥1组VGA接口，≥1组LAN接口；≥1组AV接口 |  |
| 监视器 |  |  |  |  |
| 1 |  | 显示屏幕 | 采用23"IPS屏幕，前偏光板防眩光处理；长宽比16 : 9 |  |
| 2 |  | 分辨率 | ≥1920 x 1080 (FHD) |  |
| 三、灯光系统 |  |  |  |  |
| 面光灯 |  |  |  |  |
| 1 |  | 功率 | ≥180W |  |
| 2 |  | 色温 | 3200K-10000K(可调) |  |
| 3 |  | 显色系数 | ≥90% |  |
| 4 |  | 流明 | ≥24000lm |  |
| 5 |  | 刷新频率 | ≥8000KHZ |  |
| 灯光控制器 |  |  |  |  |
| 1 |  | 架构 | 采用内嵌式系统，可编程架构 |  |
| 2 |  | 场景 | 可根据使用方式自由设计控制场景 |  |
| 3 |  | 兼容 | 支持网络、232/485接口，可与第三方系统兼容 |  |
| 信号放大器 |  |  |  |  |
| 1 |  | 输入和输出 | ≥1路输入；≥8路独立分离放大输出 |  |
| 2 |  | 支持 | 支持USITTDMX-512 |  |
| 固定灯架 |  |  |  |  |
| 1 |  | 固定灯架 | 悬挂式，根据现场环境定制 |  |
| 配件辅料 |  |  |  |  |
| 1 |  | 配件辅料 | 包含灯钩、保险链、信号头等 |  |
| 四、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 管理主机 |  |  |  |  |
| 1 |  | 内存 | 支持高速处理器，缓存≥512MB，内存≥8G，SSD≥512G |  |
| 2 |  | 模块开发 | 支持模块化体系结构，根据使用功能现场开发模块，支持多种开发工具软件 |  |
| 总控触摸屏 |  |  |  |  |
| 1 |  | 显示屏 | 彩色液晶触摸显示屏 |  |
| 2 |  | 显示尺寸 | ≥10英寸 |  |
| 3 |  | 支持功能 | 具有可视化图形界面编程功能，支持视频、图片、图形、文字、3D等多种按键形式和素材；支持以太网连接 |  |
| 移动触摸屏 |  |  |  |  |
| 1 |  | 显示尺寸 | ≥10英寸 |  |
| 2 |  | 支持功能 | 支持触控反馈；支持WiFi无线上网；具有自定义图形界面编程功能 |  |
| 网络电源控制器 |  |  |  |  |
| 1 |  | 通道数量 | ≥8通道插座输出；额定输出≥40A，单路输出≥30A |  |
| 2 |  | 远程控制 | 支持以太网远程控制 |  |
| 交换机 |  |  |  |  |
| 1 |  | 电口 | ≥24个 10/100/1000Mbps自适应以太网端口 |  |
| 2 |  | 光口 | ≥4个千兆SFP端口 |  |
| 无线网关 |  |  |  |  |
| 1 |  | CPU、内存 | 内置≥2个双核处理器，≥4G内存 |  |
| 2 |  | 速率 | 双频4*4MIMO技术 |  |
| 配电箱 |  |  |  |  |
| 1 |  | 功率 | ≥10KW，含 PLC |  |
| 施工工程 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 施工及装修 | 含线路铺设，设备安装等；根据设备安装情况，对现场局部进行装修配合；施工总周期≤20天。 |  |
| 线材辅料 |  |  |  |  |
| 1 |  | 线材辅料 | 专业定制电源线、高清信号线、控制线、网线、接头、接插件、插排等辅料，满足国标要求 |  |

注：“★”标为必须满足要求的核心指标，“#”标为重要指标。

- 附表3:售后服务与培训要求

| 序号 | 服务项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人服务标准 | 投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后3小时上门服务、12小时内排除故障，如12小时内无法修复的，保修期内自动更换新产品或免费提供代用产品。服务方式应包括但不限于：电话技术服务、远程技术支持服务、现场技术服务、定期巡查服务、系统性能优化、技术升级服务等。用户将根据情况有权要求投标人提供相应的服务。如系统出现故障，应提供7×24小时的原厂技术支持与服务，中标人必须在2小时内对用户所提出的维护要求做出实质性响应。如需要到现场处理，中标人协同原厂专业技术人员必须在3小时内到达维护现场并在一个工作日内解决故障。如设备出现问题不能及时解决时要提供相应的备份设备保证用户使用。 |
| 2 | 培训标准 | 中标人应在设备安装部署、调试及故障处理过程中，对相关管理人员进行现场培训，熟悉现场安装环境、体系架构、设备操作及日常维护工作，便于管理人员日常维护管理。 |
| 3 | LED显示屏制造商要求 | 1、需LED显示屏厂商现场工程师进行LED显示屏集成，提供专业安装维护； |
|  |  | 2、提供LED显示屏厂商的机电工程一级建造师1名负责本项目的现场LED显示屏实施管理，并且为高级工程师； |
|  |  | 3、提供LED显示屏厂商安装时的专职安全员； |
|  |  | 4、提供以上人员投标截止前半年任意一个月的社保缴纳证明。 |