附件1：中华女子学院主楼及教图楼智慧教室一期采购项目第01包

技术需求

- 项目背景

课堂教学环节是学生接受系统教育最重要的一环，做好教学互动环节，是提高教学环节的质量，提高教学水平的关键。智慧教室需要融入先进的理念和科学的技术于一体，要时刻关注教与学的主体自由发展，集成多种媒体的课堂教室。智慧教室需要具有开放性、交互性、智能性和生态性等特性。从教育、技术、空间的角度设计建设智慧教学场所和活动的设计，以促进学习者的学习和发展为中心，为学生而设计，满足多种不同形式的知识、情感与技巧的教学和交流，体现先进、舒适、方便、高效、人性化、自由、和谐等特点的智慧课堂。充分体现以学生为主体的个性化、交互式的新型学习模式，培养学生独特又独立的学习习惯以及相互协作的团队协作学习能力。

- 项目需求

本项目是根据我校教学特色，融合特色教学空间设计、教学环境控制、教学模式互动创新，智慧授课等构成的系统平台，综合解决教育教学过程中遇到的问题，从而全面提升学校教学质量。打破以往教室以讲授为主、缺少交互的弊端，构建起集智慧教学、智能管控、资源共享、智慧交互等功能为一体的智慧化教学环境，服务于教师、学生、教学管理、技术支持等不同角色。项目主要建设内容涉及智能物联控制系统、智慧教学系统、智能门禁系统、电子班牌系统、4K录播系统、智慧教学视频资源管理系统及教学空间设计与规划等。

- 技术需求

1、表中标注“▲”号的设备为核心产品。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧交互显示屏1 | #1、有效显示尺寸：≥86英寸。 2、LED背光，液晶屏屏体达到A级标准。 3、书写面材质：≥4mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞、防眩光。 4、显示比例：16:9；可视角度：≥178°。 5、分辨率：3840*2160 UHD。 6、面框：一体化设计非导电材质的外框；面框转角无拼接，防潮、防尘、防静电、防漏电。 7、节能环保，低功耗；待机功耗≤0.3W，工作功耗≤250W。 8、智能护眼系统：整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护视力的同时保证显示效果。 9、磁吸式书写笔，随取随用。 10、重量≤80Kg。 11、免校正红外多点触摸技术,即插即用。 12、多点触控（≥10点触控）。 13、触摸屏响应速度≤8ms，触摸精度≤2mm。 #14、智能识别笔尖为书写模式，手指为鼠标操作模式，手掌为擦除模式。提供功能截图。 #15、兼容第三方软件：可以直接在Microsoft Office 2007及以上版本的Word/PowerPoint/Excel等文档中进行书写，还能在PDF文件中直接书写，在以上所有格式中书写的内容均可以以原笔迹、原格式保存。提供功能截图。 16、支持IE浏览器书写：可以直接在IE浏览器打开的网页界面进行书写，书写笔迹可以伴随页面上下浏览跟随背景内容一起移动，保持相对位置不变。支持在不同的浏览器标签页面上书写不同内容，互不干扰。并且在包括IE在内的所有应用程序中书写的内容均可进行中英文及标点的手写识别，插入到指定位置。 #17、教学公式识别：软件具备专门的公式识别功能区域，可实现手写公式边写边识别功能，如识别有误，还可以通过板擦擦除识别有误的手写部分，待重新书写后立即重新识别新写的公式。经过识别后的机打公式如日后需要使用，可以通过双击公式调出手写识别面板，擦除不需要的手写部分后重新手写公式进行二次识别。提供功能截图。 18、3D建模教学：软件支持3D模型导入，可直接插入通用的dae，obj，fbx格式的3D模型。导入后的模型可360度翻转，重点标记并保持关联功能。 19、支持iPad版本：电子白板软件生成的专用格式课件可在iPad中直接打开、编辑并且以原格式保存。 #20、内置软件可实时显示“第2项：智慧书写系统”的实时书写画面。提供功能截图。 | 2 | 台 |
| 2 | 智慧书写系统 | 1、工作区域：实际有效操作面积≥84英寸（对角线）。 #2、定位技术：DVIT技术/光学影像。 3、材质：钢制面板。 4、边框：无物理按键，左右两侧边框宽度≤2cm。 5、笔托设计：下部笔托设计，配备不少于3支马克笔和1个板擦。 6、序列号：唯一序列号并包含对应的二维码。 7、指示灯：具备电源指示灯显示，蓝牙连接指示灯，捕获指示灯，U盘连接指示灯。 8、一键捕获功能：可通过按键，将书写的文字保存成图片格式 9、独立使用：在不连接投影机、手机和平板电脑等设备的前提下，系统可独立使用进行书写。 10、U盘功能：系统独立使用进行书写时可保存在U盘当中，保存文件类型为.PDF格式。 #11、连接方式：提供手动和自动方式，手动方式为输入唯一序列号，即可连接。自动方式为扫描二维码，具有NFC功能设备可通过NFC连接。提供功能截图 12、系统支持：支持IOS系统和Android系统。 13、资料库：软件内自带资源库，可实时查询某日期保存的文件。 14、云服务：可连接第三方云服务，上传或下载文件。 #15、远程共享：可将当前正在书写的文件，实时共享给异地的人员，异地人员可通过手机，电脑等设备打开。提供功能截图 16、导出功能：可将生成的文件保存成PDF文件或者图片文件。 17、支持人数：支持不少于200个人同时接入观看。 #18、文件加密：可对当前共享的文件进行加密。 | 2 | 块 |
| 3 | 智慧交互显示屏2 | #1、有效显示尺寸：≥75英寸。 2、LED背光，液晶屏屏体达到A级标准。 3、书写面材质：≥4mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞、防眩光。 4、显示比例：16:9；可视角度：≥178°。 5、分辨率：3840*2160 UHD。 6、面框：一体化设计非导电材质的外框；面框转角无拼接，防潮、防尘、防静电、防漏电。 7、节能环保，低功耗；待机功耗≤0.3W，工作功耗≤210W。 8、智能护眼系统：整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老力的同时保证显示效果。 9、磁吸式书写笔 ，随取随用，方便快捷。 10、重量＜70Kg。 11、免校正红外多点触摸技术,即插即用。 12、多点触控（＞10点）。 13、触摸屏响应速度≤8ms，触摸精度≤2mm。 14、智能识别笔尖为书写模式，手指为鼠标操作模式，手掌为擦除模式。 #15、兼容第三方软件：可以直接在Microsoft Office 2007及以上版本的Word/PowerPoint/Excel等文档中进行书写，还能在PDF文件中直接书写，在以上所有格式中书写的内容均可以以原笔迹、原格式保存。 16、支持IE浏览器书写：可以直接在IE浏览器打开的网页界面进行书写，书写笔迹可以伴随页面上下浏览跟随背景内容一起移动，保持相对位置不变。支持在不同的浏览器标签页面上书写不同内容，互不干扰。并且在包括IE在内的所有应用程序中书写的内容均可进行中英文及标点的手写识别，插入到指定位置。 17、教学公式识别：软件具备专门的公式识别功能区域，可实现手写公式边写边识别功能，如识别有误，还可以通过板擦擦除识别有误的手写部分，待重新书写后立即重新识别新写的公式。经过识别后的机打公式如日后需要还可以通过双击公式调出手写识别面板，擦除不需要的手写部分后重新手写公式进行二次识别。 18、3D建模教学：软件支持3D模型导入，可直接插入通用的dae，obj，fbx格式的3D模型，实现模型360度翻转，重点标记并时刻保持关联功能。 19、iPad版本：电子白板软件生成的专用格式课件可在iPad中直接打开、编辑并且以原格式保存。 #20、内置软件可实时显示“第2项：智慧书写系统”的实时书写画面。 21、内置OPS主机：处理器≥i7 6700，主频≥2.2GHz，内存≥8GB DDR3L ，硬盘≥256G SSD ，显卡：集成显卡，无线网卡：M.2 for WiFi，有线网卡：千兆以太网卡（RJ45），声卡：Realtek HD Audio | 10 | 台 |
| 4 | 显示屏1 | #1、屏幕尺寸：≥86英寸 2、分辨率：≥4K（3840*2160） 3、屏幕比例：16:9 4、面板类型：4K IPS抗反射面板 5、背光灯类型：LED发光二极管 6、能效等级：3级能效 7、对比度：≥1400:1 8、可视角度：≥178度 10、响应时间：≤32ms 11、屏幕亮度：≥280cd/㎡ 12、蓝牙功能：支持 13、USB媒体播放：USB支持视频格式：VC-1，Xvid，Motion Jpeg，MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，H.264/AVC，VP8，VP9，HEVC，RV30，RV40 14、USB支持音频格式：AC3(Dolby Digital)，EAC3，HE-AAC，AAC，MP2，MP3，PCM，DTS，DTS-HD，DTS Express，WMA，apt-X 15、USB支持图片格式：JPEG，PNG，BMP 16、数字一体机：支持 17、HDMI接口：不少于4个HDMI2.0a 18、网络接口：1个 19、USB接口：3×USB2.0接口 20、其他接口：数字RF接口 21、数字音频接口：（同轴或光纤） 22、电源性能：220V | 1 | 台 |
| 5 | 显示屏2 | #1、屏幕尺寸：≥75英寸 2、分辨率：≥4K（3840*2160） 3、屏幕比例：16:9 4、面板类型：4K IPS抗反射面板 5、背光灯类型：LED发光二极管 6、能效等级：3级能效 7、顺序对比度：≥1400:1 8、可视角度：≥178度 10、响应时间：32ms 11、屏幕亮度：≥280cd/㎡ 12、蓝牙功能：支持 13、ROM：≥4GB 14、网络功能：有线/WiFi 15、HDMI接口：不少于3个HDMI2.0a 16、USB接口：2个 17、其他接口：1×数字RF接口 18、电源性能：220V | 4 | 台 |
| 6 | 智慧交互主机 | 一、硬件系统 1、CPU核数≥4核， 主频≥3.6GHz 2、内存； 内存≥DDR4 16GB。 3、机械硬盘≥2个3.5英寸硬盘，容量≥1T，固态硬盘≥2个M.2 SSD硬盘，容量≥1T。 4、显卡显存≥2GB，输出高清接口≥5个。 5、网卡 千兆自适应网卡，声卡 集成声卡。 6、光驱 DVD-RW 。 7、USB接口≥8个、2个PS/2接口、1个串口，可选IEEE1394接口、eSATA接口。 8、扩展槽 配置≥1个PCI-E3.0 x16，≥1个PCI-E3.0 x4，≥2个PCI-E3.0 x1。 二、保护系统 1、内置硬件卡带两个硬盘接口（一个M.2,一个SATA口），支持集成固态硬盘，硬盘数据线与硬件卡直接相连，控制硬盘读写，保护硬盘数据，防止病毒破坏。 2、同时支持保护两块硬盘，并支持两块硬盘数据传输 3、卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动。 4、网络拷贝速度，千兆环境速度≥每分钟6-7GB。 5、支持多节点，多进度保护和传输。 6、支持跨网段的服务器系统下载和参数同步 7、支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，这样在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。 8、底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入。 9、单个操作系统可以设置操作密码。 10、支持自动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址， 11、支持公用资料立即还原。 12、支持注册软件分发（针对需要单机注册的软件，只需在样机上注册后，网络拷贝过去不需逐台注册，立即可以使用）。 13、支持软件背景图片的自定义设置。 14、支持中文开机选单设置。 15、开机选单支持系统软件名称的备注。 三、软件系统 1、支持Windows系列操作系统，包括Windows 7、Windows 8、Windows 10等操作系统。 2、系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、服务器认证多种方便的激活方式。 3、多教室同时授课时系统登录支持多频道切换登录方式和学生端选择在线的任意老师端进入授课方式。 4、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 5、网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 6、文件管理：有文件分发、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 7、随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 8、班级模型：获取学生端计算机的名称、登录名、学生端应用程序、进程和进程 ID，远程终止学生端进程，显示学生机桌面的缩图。 9、学生限制：可对学生机设置上网策略、应用程序策略使用策略，并支持对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 10、具备屏幕广播、学生演示、监看学生画面、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 | 2 | 台 |
| 7 | 混合拼接矩阵 | 1、全数字化切换，每种输出卡可实现实时的无缝切换。 2、每种输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游。 3、预览卡能实现视频预览并切换功能。 4、支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.3a。 5、支持热插拔，支持音视频信号一起切换,支持音频AUTO DELAY。 6、HDMI数字音频与模拟音频可选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出。 7、支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理。 8、HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POE对外供电。 9、控制方式灵活，具有红外遥控，RS485，RS-232通讯接口和网络端口，并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用。 10、支持固件在线升级。 11、支持智能控制矩阵风扇的运行。 12、插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数。 #13、输入通道≥16路高清信号接口，输出≥16路高清信号接口；支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 | 2 | 台 |
| 8 | 智慧教室无线互动系统 | 硬件系统： 1、操作系统：Android 2、CPU：≥4核，≥2.3G主频 3、RAM：≥2GB 4、内置存储：EMMC32G 5、扩展支持：USB 扩展 6、视频输出：≥4K 7、音视频接口：HDMI输入*1 HDM输出*1 LineIn/Out音频 *1 8、WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及 5G 9、DC 电源接口*1 10、USB2.0*3 11、10/100/1000Mbps以太网RJ45接口*1 软件系统： #1、支持软件遥控器和内置工具栏操作：系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载无线投屏系统的遥控器APP任意终端可以作为控制端，也可使用触摸屏或者鼠标使用设备内置工具栏模式，通过遥控器可以对已投屏的设备进行视频源切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。提供功能截图 #2、支持高清视频4路同步传输播放：支持1080i/p高清视频无线传输；能够在显示终端直接以4屏画面同时播放还可以浮动嵌入1屏画面并自由拖动画面位置，实现画中画功能；并支持对输出信号源单个或者全体音频音量控制；提供功能截图 #3、多数量投屏终端接入：支持不少于16个投屏终端同时采集和接入，不少于同时9个画面显示，且支持1画面、2画面、3画面、4画面单独或组合切换模式，不少于10种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小、悬浮等不少于10种默认画面布局方式）；提供功能截图。 4、信号源选择与切换：具有常用源（有线设备和网络设备）、普通源（无线移动设备）、合作组（各分组屏）、文件资料（U盘）。信号源的选择支持拖拽。支持主控端对已连接终端进行强行从设备中移除，并可设置常用设备连接优先显示模式。布局内显示的信号设备具有设备信号记忆功能。 #5、一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录课”按键一键开始录课，也支持通过控制器中“录课”按钮一键录课；微课录制支持4画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；提供功能截图。 6、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，支持iOS设备、Android设备、Windows设备不安装APP或者插件的前提下直接无线接入无线投屏设备进行投屏； 7、支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用于采集环境画面； #8、支持3.5mm的音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频接口输入和3.5mm音频接口输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频接口输入到设备中，通过3.5mm音频接口输出给功放。 9、支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP控制在已输出画面进行缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的作用，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 10、支持画面截屏：通过工具栏或APP可一键截屏当前讲解内容画面，通过微信、微博、QQ、蓝牙等第三方应用程序分享发送，并支持将存储在U盘或局域网云盘中的图片下载到本地。 #11、支持多小组互动模式：支持分成多个小组，通过创建合作组，将所有小组屏放在同一个合作组里。功能1“广播”把主控端显示内容同步到小组屏上。功能2“监控”可以抓取多个小组屏内容到主控端，进行内容对比。功能3“演示”可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他小组屏上。支持同时批注操作。提供功能截图。 12、支持网络摄像机信号接入:同时可以通过APP遥控器对摄像机不少于20个点的预置位设定，使用时可以通过APP遥控器对摄像头进行快速切换位置。 13、支持U盘读、写功能：支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备，“存储”可支持截屏、录制内容写入，“读取”可选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源预览、删除。 14、支持批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、新建白板界面、激光笔、延时画笔等工具，同时可同步将批注画面共享转播到其他无线投屏接收设备； | 2 | 套 |
| 9 | ▲4K录播系统 | 一、4K录播主机： 1、整体设计：标准1U机架式设计。嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。支持多种功能应用，包含但不限于：导播、录制、跟踪、直播、点播等功能。 #2、内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。提供功能截图 3、内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 #4、视频采集：支持从“采集”、“传输”、“编码”三个环节均满足4K超高清，支持不少于4路4K摄像机输入、1路4K HDMI和1路1080P高清HDMI信号接入，录制画质支持4K（3840*2160）。 #5、视频传输：4K摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量。支持PoC供电，实现4K摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 6、视频输出：支持3路HDMI输出，其中至少支持1路4K分辨率HDMI输出，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 7、视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议。 8、音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路输入、2路输出、1路耳机监听输出。 9、视频存储：内置存储硬盘不少于2T，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 10、视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 11、导播控制：支持2个USB接口，支持U盘视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 12、文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 二、导播功能模块： 1、导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2、导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3、跟踪方式：支持手动、全自动、半自动跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4、信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5、鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6、云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7、布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8、字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 9、支持iPad移动导播功能，提供导播客户端软件，支持IOS系统。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 三、教师定位分析仪 1、扫描方式：逐行扫描 2、输出帧率：30fps 3、摄像元件：≥1/3 " 4、有效像素：≥1920（H）×1080（V） 5、最低照度：≤0.3Lux 6、通讯方式：RJ-45，支持POE供电 四、教师定位分析软件 1、采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2、采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3、支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4、支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5、支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 五、学生定位分析仪 1、扫描方式：逐行扫描 2、输出帧率：30fps 3、摄像元件：≥1/3 " 4、有效像素：≥1920（H）×1080（V） 5、最低照度：≤0.3Lux 6、通讯方式：RJ-45，支持POE供电 六、学生定位分析软件 1、采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2、采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3、支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4、支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5、支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6、支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7、支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 2 | 套 |
| 10 | 流媒体管理软件 | 1、整体设计：采用B/S架构设计，支持浏览器直接访问管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2、跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 #3、支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 #4、支持不少于10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，避免干扰整体的跟踪效果。 #5、硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供功能截图 6、版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 7、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 8、互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 9、互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 10、远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 11、互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 #12为保证兼容性和稳定性，本项需与第九项“4K录播系统”为同一品牌。 | 2 | 套 |
| 11 | 流媒体直播软件 | 1、直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2、推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 3、直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4、直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5、平台直播：支持与录播主机和平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 #6为保证兼容性和稳定性，本项需与第九项“4K录播系统”为同一品牌。 | 2 | 套 |
| 12 | 流媒体点播软件 | 1、录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 #2、分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 3、视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载。 4、录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5、录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放。 #6为保证兼容性和稳定性，本项需与第九项“4K录播系统”为同一品牌。 | 2 | 套 |
| 13 | 4K摄像机 | 1、视频输出接口：HDMI、SDI，同步输出4K图像 2、传感器类型：CMOS，1/2.3英寸 3、传感器像素：4K，3840*2160 4、镜头焦距：12倍光学变焦，16倍数字变焦 5、水平转动速度范围：1.0° ~ 94°/s，垂直转动速度范围：1.0°~ 74°/s 6、支持水平、垂直翻转 7、支持背光补偿 8、2D&3D数字降噪 9、网络流传输协议：RTP、RTSP 10、预置位数量：不小于255 11、网络接口：RJ45 12、音频接口：线路输入,3.5mm 13、通讯接口：RS232、RS422 14、USB接口 15、支持的协议类型：VISCA 16、编码技术：视频H.265、H.264，音频AAC 17、电源支持：DC12V2.0A、PoE、PoC #18、为保证兼容性和录制效果第十三项“4K摄像机”与第九项“4K录播系统”需为同一品牌。 高清摄像机管理软件（内置） 1、 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 6 | 台 |
| 14 | 端口转发器 | 1、接口≥4GE(2GE电+2GE光/电)。 2、其它端口≥24口，端口速率10/100/1000Mbps。 3、扩展模块≥4个HSIC槽。 4、包转发率≥3Mpps。 5、支持802.1p。 6、支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制。 7、支持RED/WRED。 8、支持基于出端口/入端口的限速。 9、支持防攻击保护、DoS/DDoS防御、分片包攻击防御、SYN攻击防御、IP欺骗攻击防御。 10、支持包过滤防火墙。 11、支持登录认证、口令安全。 12、支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道。 | 2 | 台 |
| 15 | 门禁控制器 | 门禁控制器： 1、采用不低于32位CPU。 2、通讯方式:TCP/IP 10M/100M自适应。 3、支持485和Wiegand协议。 4、支持≥10万张卡。 5、可存储≥30万条记录。 6、数量≥2。 7、可控制门输出≥2。 8、可接读卡器数量≥2。 磁力锁 1、最大拉力≥280kg。 2、供电：DC 12V/500mA或DC 24V/250mA。 3、支持门锁状态输出。 4、支持延时0,3,6,9秒可调。 | 2 | 套 |
| 16 | ▲智慧教室电子班牌系统 | 硬件系统： 1、设备需采用壁挂式安装，方便独立拆卸及维护，终端具备安全锁装置。 2、终端须具备常规电源供电和POE供电两种模式。 3、处理器性能≥ARM Platform，内存≥2GB LPDDR3，存储 ≥ 16GB eMMC，设备操作系统版本为安卓5.0以上。 4、设备尺寸≥10英寸，屏幕分辨率≥1280 x 800；对比度≥800:1；亮度≥350nit。 5、DI接口：≥2、DO接口（独立MCU 控制DI对DO连动用于电锁控制）≥2， reset接口≥1， USB接口≥1， USB OTG接口≥1， RJ 45接口≥1， DCIN接口≥1， Micro SD 卡槽≥1，音频输出接口≥1，音频输入接口≥1。 6、内置模块：RFID读卡机，LED 指示灯条 ，iBeacon、摄像头、正面NFC。 7、设备正面防水等级≥IP54。 8、为了提高设备对读卡对象的兼容性，设备需留有升级接口，可以根据客户的特殊需求安装读卡器，满足不同读卡方式的升级。 9、设备在使用时可通过 LED 指示灯条的不同颜色来判断空间是否空闲、占用，LED灯带具有多种颜色可灵活设置，根据设置自动调色。 10、数量：≥2。 软件系统： 一、空间管理模块 1）后台可远程绑定和添加终端设备；包括关机、重启、时钟同步（校时）、音量控制等功能。 2）系统须支持对终端工作状态的记录（日志）功能，便于对终端的使用状态进行分析。 3）系统采用 WEB 管理介面，通过 WEB即可登录管理系统，并可根据不同管理者角色设置不同操作权限，可设置多组管理者帐号。 4）可自定义终端背景和 Logo。 5）可以根据不同的用户设置不同的操作权限，设置多组管理员账号，指定每组管理员在指定的空间上拥有的权限。 6）可远程绑定和添加终端设备；对绑定的终端可远程管理和升级；可以对终端进行分组分类管理。 二、信息资讯发布模块 1）支持管理者在后台设定影片、图片或文字来传播公众资讯，将通知公告、宣传片等通过客户端播放和传播。 2）素材支持文字、图片、影片类型。其中图片支持 PNG， JPG， JPEG格式；视频支持 FLV， AVI， WMV， MP4， MKV 等格式。 3）管理者可管理素材，并批量创建和管理播单。 4）管理者可以设置指定空间的素材，包含播单、循环播放规则、循环播放周期。 5）学校可以设置公播是否需要审核。如果需要审核，则公播需要审核通过才可在终端播放。 6）支持管理员在后台设置发布通知内容，支持在终端显示和查看通知。 三、电子班牌模块 1）支持管理员后台设置终端显示的班级名称。 2）支持根据不同场景显示班牌信息。 3）当前时间段有课程的情况下以课程名称作为主信息显示，班级和空间名称作为副信息显示。 4）当前时间段无课程的情况下以班级或者空间名称作为主信息显示。 5）支持自定义显示班牌名称和内容。 6）终端空闲时段显示教室基本信息，包括教室楼宇、楼层、编号、名称、用途等信息。 7) 终端上课时段可根据课程排程，自动显示空间及课程信息。除空间基本信息外，包括课程名称、代课老师、上课时间、状态等信息。 8) 预约时段可根据预约排程，自动显示空间预约信息。除空间基本信息外，包括预约会议主题、预约时间、会议主讲人、会议状态等信息。 四、电子课表模块 1）支持与学校教务系统进行对接，对接教务系统学校电子课表接口，获取学校课表信息。 2）支持按照对接后的课表数据，统计教室使用使用率。 3）支持在终端上查询显示当前空间的日课表。 4）支持跨终端查询课表，可以在一个终端查询其他所有终端教室空间的课表。 #5）支持教师和学生在班牌上查看自己的个人课程表，课程表的信息同时应包含上课地点、上课时间、任课老师姓名等。在终端上可查询显示当前空间的日课表。提供功能截图 6）支持对接学校课务管理系统或教务管理系统，通过终端上查询显示当前空间的课表排程； 7）支持教师和学生通过同一台终端查看自己的个人课程表，包括上课地点、上课时间、任课老师姓名等信息。 五、信息互动模块 1）支持管理在后台设置终端显示的会议室、报告厅、教室名称信息。 2）支持用户自定义终端显示信息。 3）支持在终端上自动显示教室使用信息。 4）支持在终端上查看预约教室的详细情况。 六、考勤管理模块 1）支持与基础信息系统进行集成，获取学生、教师等相关数据信息，实现签到考勤。 2）支持后台设置多种考勤模式。当考勤时段开始，考勤界面就会弹出，显示当前课程名称。 3）支持学生、教师刷卡签到考勤，学生、教师在签到的同时进行考勤拍照。 4）支持教师通过微信、APP扫码签到考勤。 5）支持教师在设备上查看课程考勤统计，后台会生成多种考勤报表。 6）支持管理员在后台设置考勤时间段，智能终端根据设置的时间段自动开启考勤模式。 7）支持教师在终端上查看所带课程的学生考勤统计情况和个人考勤统计情况。 8）支持学生在终端查看自己在各个课程的考勤统计情况。支持后台按需生成教师和学生的课程考勤统计报表（管理者可以查看到所有班级学生在各个课程的考勤统计情况）。 9）支持全校、院系、班级、个人级别的查看。 10）支持后台按需生成学生的自定义考勤统计报表，便于管理者查看和分析。 11）支持考勤预警功能，针对考勤设置预警等级、预警类型（缺勤或迟到）、预警周期、预警规则（包括单门课程或所有课程的累计次数）、通知角色（本人、任课教师或自定义）等信息。 12）当学生触发预警规则后，系统可发送该学生的预警通知短信到指定通知角色。 13）支持请假管理，支持教师在后台查询学生请假记录，也可以替学生请假。请假模式灵活，既可以针对某个课程节次请假，也可以针对自定义考勤请假。 14）支持教师按课程节次请假，并可查看教师请假记录。 七、服务跟踪模块 1）支持设定多项呼叫服务，管理员可根据新增服务类型，设置各个服务的特性。 2）支持终端显示和采集服务进行的状态，后台进行持续跟踪。 3）管理者可依年、月、日统计服务呼叫的次数及服务处理的效率并产生报表。 4）支持用户按照自己需要选择服务项目（服务项目按需定制），如设备、清洁、无障碍、保全等。 #5）、支持用户在后台查询全部服务记录，可远程终止服务呼叫，还可以根据需求导出不同类型服务统计报表。 6）、支持系统对整个服务过程进行记录，并根据记录生成服务统计报表。如空间服务呼叫次数、服务次数、服务人员服务时长、平均服务时长、平均响应时长等。 7）、支持按照空间、人员、服务类别等多维度进行查询，并根据统计结果导出报表。 八、考场管控模块 1)支持管理员通过后台创建考场。 2)支持在终端上突出显示考试信息，包含对应空间名称、考试名称、考场编号、考试科目、考号范围、考试日期、考试时段、监考教师、考场状态等。 九、教学巡视模块 1)支持通过集成室内网络摄像头捕捉室内影像，巡班教师不用进室内即可获取到室内的实时教学情况。 2)支持学校在组织考试、听课时，巡班教师可以在不影响正常上课的情况下，在教室外面就可以了解教室内考试或教学的情况。 环境信息查询模块 1)支持在智能终端查询环境相关资讯，如天气、温度、PM2.5等环境资讯信息。 十、门禁管控模块 1)支持门禁管控，也支持与现有门禁系统进行集成，实现门禁的管控。 2)支持管理者依照建筑栋别、楼层查询或修改空间排程表。 3)支持管理员远端强制解锁。 4)系统支持以个人、群组及智能终端机，批次设定门禁黑名单及白名单权限。 5)支持批量设置空间的门禁相关信息，包括门锁模式、门禁规则、开锁方式、门禁密码等。 6)支持门禁规则支持指定时间段内开锁，或者排程开始前自动开启；支持断电自动打开门锁。 7)支持管理员设置指定用户在指定空间或空间分组上，在某些时间段的门禁白名单权限，控制进出权限； 8)支持管理员查询所有门禁记录，包含人员信息、时间、结果、方式等。 服务呼叫模块 1)支持与现有IP电话系统对接，配置紧急呼叫的IP电话号码，学生、老师触发紧急呼叫功能后可拨打至该号码上。 2)支持呼叫时实时视频记录，有效规避恶意呼叫风险。 十一、空间预约模块 1)支持根据时间、设施、人数等条件查询空闲空间。 2)支持提供日历视图查看空间详细排程。 3)支持在智能终端直接预约空间。 4)支持在web 端预约空间功能，能够在高级预约中选择周期重复预约。 5)支持设置预约是否需要签到，添加参会人，并且短信通知参会人。 6)支持预约审核机制，审核通过或拒绝后发送短信提醒。 7)支持按条件检索预约，查看空间详细排程，用户可以在后台查看自己的预约记录，便捷管理自己的预约。 8)支持空间使用中一键续借、提前释放。 9)支持预约人查看所预约会议的签到记录。 十二、空间分析模块 1)支持用户在后台查询空间使用率，包含空间名称、用途、使用次数、使用时长、空间使用率及走势图。 2)支持按照空间名称、用途、设施、容量等条件进行多维度筛选，帮助学校分析空间使用率高低以及原因。 3)支持空间成本分析报表，当学校有校内空间对外租借时，可设置空间成本与租金，用户可在后台查询空间成本的分析报表，分析空间成本与收益高低，帮助学校找出影响空间成本升高或降低的原因。 十三、移动端APP模块 1)提供APP或者微信端服务，实现查询所有空间预约状况、查看个人的预约纪录，并根据需要完成空间预约。 2)APP或者微信端具有请假申请和管理功能。 3)教师可通过微信端查看考勤统计。 | 1 | 套 |
| 17 | 网络型可编程中控主机 | 1、主频≥667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存≥256M，1G Flash闪存；可编程，开放式接口；8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 2、≥8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；每个接口可同时连接RS-232/422/485控制协议的设备；≥8路弱电继电器接口； 3、≥8路数字输入/输出IO 接口；USB 编程通讯接口；方便用户下载与上传程序； 4、内嵌式红外学习器，方便调试和维护； 5、支持本地及远程多种控制方式；支持大型组网，集中管理；支持220V供电1个控制总线接口，最多可外接256个网络设备，可任意扩展控制模块支持多种扩展卡，数据采集，DMX512灯光模块卡，FJ模拟转换卡等模块。 | 2 | 套 |
| 18 | 电源控制器 | 1、控制接口≥1路，通过网络接口与可编程控制主机通讯。 2、RS-232接口≥1路，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台实现通信控制 3、可由多媒体控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式 4、独立节点控制接口≥8路，每路都有常开，常闭两种接口选择，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示 ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机RS-485网络通讯 5、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠 6、自带CR-NET和RS-232切换按键 7、机身具备轻触按键控制。 | 4 | 台 |
| 19 | 扩展器 | 1、支持≥8路串口分配输出。 2、通过RS-232与主机通信，将主机发送过来的数据转换成指定的波特率并从相应的输出口输出。 4、工作环境 -10 ℃-60 ℃ 5、输入电源 DC12V | 2 | 台 |
| 20 | 控制面板 | 1、TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:9宽屏显示； 2、电容屏。 3、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效；轻触屏幕就可以实现自由控制； 4、支持墙面与桌面嵌入式安装； 5、18位256K色深。 6、支持画中画。 | 4 | 个 |
| 21 | 灯光控制器 | 1、≥4路强电白炽灯调光模块 2、调节白炽灯的亮度，≥4路单独控制，也可一起控制。 3、跟主机的网络接口相连。 4、旋转的ID切换设置CR-NET网络ID地址。 | 2 | 套 |
| 22 | 物联网显示终端 | 1、检测室内空气的温度与湿度。 2、上电开机后制动校准时间。 3、监测室内二氧化碳浓度 4、通过终端显示时间的时分秒、星期、农历等信息。 | 2 | 套 |
| 23 | 鹅颈话筒1 | 1、静电型电容式 2、频率响应30-20,000 Hz 3、高通滤波80 Hz, 18 dB/octave 4、开通灵敏度≤-35 dB (17.7 mV) 以 1V 于 1 Pa 5、阻抗250 欧姆 6、最大输入声压级≥133 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 7、动态范围≥109 dB 8、讯噪比≥70 dB 9、幻象供电 11、输出接口卡农公头 | 2 | 支 |
| 24 | 鹅颈话筒2 | 1、心形指向 2、频率响应50-18,000 Hz 3、滤波80 Hz, 18 dB/octave 4、灵敏度- 40 dB (7.9 mV) re 1V于1 Pa 5、阻抗250 ohms 6、最大输入声压级140 dB SPL, 1 kHz于1% T.H.D. 7、动态范围 (典型值)115 dB, 1 kHz于Max SPL 8、信噪比65 dB, 1 kHz于1 Pa 9、幻像电源11-52V DC, 2 mA typical 10、输出端子内置三针XLRM卡农公头 | 2 | 支 |
| 25 | 数字音频处理器 | 1、采用SHARC系列数字信号处理器。 2、可选的8×8接口模块。 3、每个输入通道都有独立的反馈抑制模块。 4、扩展方便、增益共享型的自动混音模块。 5、八个模拟输入通道：线路/MIC（可软件切换），+48V幻象供电（可软件切换）。 6、八个模拟输出通道。 7、计算机控制界面。 8、设备面板含LCD显示屏、LED电平表。 9、外部控制接口：RS232、以太网接口和GPIO接口。 10、可固定安装在标准的19英寸机架上。 | 2 | 台 |
| 26 | 功放 | 1、定阻立体声模式：8Ω ≥200W,4Ω ≥300W,2Ω ≥430W 2、桥接单声道：8Ω ≥600W,4Ω ≥830W 3、定压桥接单声道：70V 600W 4、信噪比≥ 100dB/8Ω 5、输入灵敏度 ≤1.2V 6、失真 ≤ 0.02% | 2 | 台 |
| 27 | 拾音器 | 1、灵敏度：≤-30dB 2、频率响应：20Hz ～ 20kHz 3、指向特性：全方向性 4、信噪比：≥80dB 5、动态范围：≥104dB 6、最大承受音压：≥120dB SPL (1KHz,THD≤1%) 7、输出阻抗：600欧姆非平衡 8、输出信号幅度：≥2.5Vpp/-25db 9、信号处理电路：数字DSP降噪, AGC声音自动增益控制 10、电源电压：直流稳压DC 12V 11、工作环境温度：-25℃ ～ 70℃ | 2 | 套 |
| 28 | 无线接收主机 | 1、接收方式:场地分集接收方式，性噪比50dB以上(50dBμV,5kHz FM时) 2、天线输入:75Ω,2系统,1回路(BNC插口) 3、静噪灵敏度:20dBμV以下 4、音频静噪频率:32.768 kHz(1.8kHz FM) 5、失真率:3%以下(50dBμV,40kHz FM时) 6、频率特性:50Hz-10000Hz(50μs加强) 7、基准输出电频:-20dBV/-60dBV(600Ω)不平衡(带切换开关) 8、辅助输入电频:-20dBV(600Ω)不平衡 9、残余噪音:120μV以下 | 4 | 套 |
| 29 | 无线手持话筒1 | 1、传输频率：780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 2、单音信号：32.768kHz 3、电波形式：F3E，F9W 4、震荡方式：晶体控制PLL频率合成 5、无线功率：2mW 6、有效距离：≥30m | 2 | 只 |
| 30 | 无线手持话筒2 | 1、传输频率：780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 2、单音信号：32.768kHz 3、电波形式：F3E，F9W 4、变调灵敏度：±5kHz FM(92dB SPL 1kHz时) 5、使用话筒：单指向性电容式话筒 6、频率特性：100Hz ~ 10kHz(1kHz标准50μs加强） 7、最大输入声压：≥120dB SPL 8、输入等价噪音：36dB SPL 以下(A曲线) | 6 | 只 |
| 31 | 音箱 | 1、壁挂式扬声器，木质箱体； 2、输入阻抗8Ω； 3、额定功率≥60W； 4、频率响应90Hz～16kHz。 | 8 | 只 |
| 32 | 智慧讲台 | 1、主体结构：主体结构为钢木制框架。 2、桌角采用圆弧设计。 3、台面结构：左侧滑动式盖门结构 。 4、可安装触摸显示器，可设置视角角度，不低于3个视角角度调节。 5、盖门上面可用来放置笔记本电脑、教案文稿等物品。 6、台面预留HDMI 音频 USB 网口等便捷接口，并根据要求定制。 7、预留中控面板位置 。 8、台面下方集成19"标准机架 。 9、平台前侧置有有机玻璃窗，便于观察设备的工作状况。 10、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,显示器面板闭合后无需钥匙开启。 11、可根据用户需求定制。 内置触摸屏： 1、显示尺寸≥23英寸。 2、响应时间≤5ms。 3、内置音箱。 4、背光≥250cd/m2。 5、对比度：≥1000:1 6、≥170°可视角度。 7、16:9屏幕比例。 8、触摸屏、升降旋转底座、支持10点同时触摸。 9、VGA接口≥1，HDMI接口≥1，DP接口≥1。 10、USB≥3个。 | 2 | 套 |
| 33 | 智能教学平台 | 1、操作编辑制作与投屏前后台区分显示，具备观看屏与教师操作屏可区别异步显示，教师可以保存多种文档课件，也可任意将选择好的内容发送给学生观看。教师决定显示内容的数量、类别，教师控制和选择内容显示给学生，让讲课更加生动有趣。 2、演讲软件操作界面与操作系统界面之间可以自由切换，保留各自的操作内容，同时也可以在操作系统界面进行相应的书写、复制、截屏等各种编辑工作，并进行相应保存，也可对第三方软件进行讲解。 3、具备演讲回顾以及文本文件（word、pdf、ppt等）重点内容标注任意页面回溯功能，可以随时回顾课堂重点，加深学习印象。 4、具有对演讲材料等相关资料的更便捷的编辑功能，在演讲软件操作界面上，可以自然手势的方式流畅、方便、随意调用word、excel、PPT、图片/图像、文本、音频、视频等多媒体文件/信息。并对文件进行浏览、标注、截图、复制、缩放、放大镜、保存、打印、发送邮件等操作，并随意插播在演讲过程中。 5、支持实物投影，通过实物影像可以将各种课件、图册、实地书写、实验操作等在操作台的触控屏上进行投放，并可以自然手势进行浏览、标注、截图、复制、缩放、图片合并、打印、保存、发送邮件等操作。 6、提供备课软件，便于教师制作课件。 7、具备任意多版面≥100个版面，只需自然手势左右拖动页面即可在不同版面切换 | 2 | 套 |
| 34 | 机柜 | 1、机架容量:42U，服务器机柜 2、静态荷载: 1360千克(3000磅) 3、动态荷载: 1134千克(2500磅) 4、参考外形尺寸:2000×600×1071毫米 5、产品外观:网孔门，前单门、后面双门 | 2 | 个 |
| 35 | 智慧教学移动桌 | #1、桌面基材采用25mm厚中密度板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)，塑胶模压板饰面，无封边，表面防水、防油，无裂边。 2、桌面无锐角，倒圆角处理。 3、桌脚采用内外套管结构，可使用专用工具上下调节，整体结构稳定，表面封闭环境下静电喷塑 4、无横梁结构 5、桌脚配金属加ABS万向脚垫，若地面不平整，可调节桌子平整 6、参考尺寸：W700cm*D500cm*H580cm 7、符合GB28007-2011标准。 | 100 | 套 |
| 36 | 智慧教学移动椅 | 1、背，座塑胶壳采用硬塑料一次注塑成型,椅背带扣手，座板可翻转。 2、金属椅架采用一级冷轧钢材Q235加工制作，管径20mm，壁厚2.0mm，模具冲压而成，经磷化处理，表面烤漆处理，椅两前脚与椅背支撑件为一体件，两前脚与两后脚之间采用焊接工艺连接，配一次成型PP装饰扣，且两前脚间距小于两后脚的设计，便于推叠时更节约空间。 3、脚轮直径不小于60mm。脚轮胎面为中等硬度，在地毯或硬质地板上可灵活活动。滑轮底部表面凸面光滑。 4、坐垫加软包垫，背无靠垫。 5、参考尺寸：W590*D600*H800*SH440。 | 100 | 套 |
| 37 | 教师桌 | 1、桌面采用25mm厚中密度板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。桌面四周封T型ABS饰条。桌子腿采用2mm厚无缝钢管。脚轮采用原生尼龙成型，每个脚轮都带有刹车。调整脚为原生ABS一次性浇注成型。 2、桌面参考尺寸：1600W*1100D*740H。 | 2 | 套 |
| 38 | 智慧互动教学平台 | 一、系统及数据模块 （1）统一认证管理：支持账号在所有端统一认证登陆，包括平板电脑端、手机端、PC端，认证方式包括微信或账号密码； （2）高可用性架构：采用高可用性企业型架构，支持Windows、Android、iOS、MacOS、CetOS等系统，前段采用基于B/S的浏览方式且无需安装任何控件即可轻松使用平台功能； （3）统一数据管理：支持与第9项：4K录播系统无缝对接，实现数据推送、自动同步和数据统一管理，且同步时间≤60S； 二、信息管理模块 #（1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （3）资源管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （4）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （5）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （6）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 #（7）视频虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （8）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。支持关键字全局搜索功能，支持按“学生专注度数”、“老师走下讲台次数”、“学生回答问题次数”、“多媒体使用频次”等维度进行检索。支持按时间进行精确搜索； （9）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能。 （10）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 #（11）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （12）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 三、直播点播模块 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 #（5）支持对课堂视频进行点播观看，同时查看课堂分析数据，支持一键式导出所有课堂视频的“学生专注度数”、“老师走下讲台次数”、“学生回答问题次数”、“多媒体使用频次”数据，导出的文件格式支持Excel。 #（6）支持直播权限及密码设置。#（7）支持对教学视频的课堂行为数据进行多维度的图形化对比，对比数据包括但不限于“学生专注度数”、“老师走下讲台次数”、“学生回答问题次数”、“多媒体使用频次”。 （8）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （9）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户可下载附件。 （10）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至微博、QQ、微信等社交平台中。 四、 巡课系统 （1）平台首页提供专门的高校巡课功能模块，支持以录播教室不同的地点分布进行巡课管理，可以教学楼为单位进行录播教室的归属管理，支持自定义教学楼名称。 #（2）支持以教学楼为单位开展巡课，可查询到每个教学楼的地点、教学楼内的录播教室数量、正在使用录播授课教室的数量、本日预约的计划授课安排数量、本日已录制的视频数量。 （3）支持教学楼内录播教室分楼层归类，可查看当前教学楼每层楼各个录播教室的录播直播情况。可选择当前正在直播的录播教室进行音视频实时巡课。 （4）支持随时进行不同录播教室之间的巡课切换。 （5）支持巡课过程中对正在巡课的教学直播进行二维码分享，可快速分享到各种社交平台，如微信、微博等。 五. 个人空间 （1）不同类型用户具备不同的管理权限和专属网盘管理空间，实现网络空间人人通。支持添加自定义用户类型，包括管理员、校长、老师、学生等；支持自定义各种用户类型的用户权限。 （2）支持对个人的视频课程、个人专辑进行管理，包括编辑、删除下载等操作。 （3）支持制定个人录课教学计划，向平台管理员提出指定录播教室、时间的录制预约计划，可查询预约申请的审批状态。 #（4）管理员个人空间支持对平台接入的所有录播系统进行远程管理，可查看所有录播课室的信息，包括录播教室的部署地点、名称、IP地址。可通过个人空间快速进入每间录播教室进行导播操作。 六、微课管理模块 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 #（2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 #（3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 七、移动APP应用模块 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持视频虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 1 | 套 |
| 39 | 智慧教学大数据分析平台 | 一、智慧教室终端 #1、CPU数量≥3，主频≥1.8GHz，内存≥4G，eMMC闪存≥64G，HDD硬盘空间≥500G，千兆以太网端口≥8,POE接口≥4，支持802.3at； HDMI接口≥2,MIC接口≥2,USB接口≥2，高度1U，采用ARM全嵌入式一体化设计，非堆叠产品； #2、支持与第13项4K摄像机对接，可通过标准RTSP协议添加网络摄像头； 3、支持网络访问数据采集功能，以便对接网络分析系统；可采集学生在教室上课的上网行为数据，将数据输出至教学分析系统，为学生课堂学习的行为分析提供支撑； #4、网络通讯功能：支持NAT功能，并且具备流媒体协议RTSP 识别功能；支持PPPOE、802.1x拨号功能；支持定时管理功能，可定时重启； #5、支持本地升级和远程批量升级 #6、数量≥2台 二、基础配置平台模块 1、学校信息管理：支持管理学校的基础信息，如教学平台专有域名、学校LOGO等。 2、教学机构设置：支持对学校相关部门、院系、专业、培养计划进行设置编辑。 3、组织信息及帐号管理：支持用户类型区分，如教师、学生；支持对教师部门、学生院系、专业、所在培养计划和班级的组织信息管理；支持批量导入教师、学生帐号，可将学号填入用户名作为系统登录帐号，并可同时支持手机、邮箱方式登录，实现师生帐号的批量管理维护，师生基本信息维护包括账号信息、实名信息和在校内的组织信息； 4、管理员权限：支持管理员权限的区别设置，可定义授权管理员拥有“基础平台”或“教学管理平台”权限； 5、提供标准数据接口，与学校教务系统对接后可同步学生、教师的账号信息。 三、互动教学平台模块 1、课堂互动教学软件（包含PC端、移动APP端），授权数量≥2 2、支持通过课堂授课软件实现课堂授课内容的推送及同步，包括：课件、测验、投票、主观题；同时支持针对测验、投票、主观题发起随机抽答操作，随机选择到课学生；支持同步教师公布的测验、投票结果； #3、支持PC桌面“教学工具条”功能，能够把教学常用功能的集中式快捷操作，包括但不限于教师个人空间资源调取、屏幕截图、投屏控制、录播控制开关、屏幕批注等，提供功能截图； #4、上课过程中，教师可调取课程平台中制作好的在线课件进行上课，并随时调用教学电脑、U盘中的本地资源、个人空间的在线资源进行展示，提供功能截图； 5、支持学生通过移动端“扫描二维码”的方式完成考勤签到，并自动进入课堂； #6、支持多种屏幕互动方式，可实现一键控制主屏画面广播到所有副屏；主屏可同时调取并显示所有副屏的画面，进行对比展示；教师可选择任一副屏画面进行展示，并设置该副屏画面广播到所有屏幕；教师可通过开关控制屏幕互动相关功能是否开启，辅助更好的管控课堂秩序，提供功能截图； 7、支持推送测验、查看答题结果分析，同时显示答对/答错/未答的人员名单； 8、支持通过移动授课端查看学生的到课情况，获取缺课人员信息；支持对到课。 9、学生进行随机分组，实现分组教学，支持对到课学生或小组进行随机抽答； 10、支持通过授课控制软件进行拍照或者选择移动设备的本机照片投屏演示，并进行批注操作。 11、支持扫码连接移动授课控制软件，实现教师远程进行课件控制和推送同步， 12、支持教师对课件进行批注同步至学生端，并可支持学生端批注同步显示； 13、支持通过授课助手软件了解学生在课堂学习过程中的理解情况，课件理解情况的学生名单，支持即时展示不理解的学生姓名； #14、可查看学生提交的全部投屏图片并进行筛选展示，可支持>3个图片同屏比较展示，提供功能截图； 15、支持IOS、安卓操作系统； #16、进入课堂，学生端自动同步课堂授课课件及老师批注，学生可自主选择退出同步，查看课堂授课过程的各项活动，并按时间流的方式展示，当课程结束时，学生可对该课程进行评价。 17、学生可浏览、学习教师发布的在线课程资源，资源类型包括视频、音频、word、PPT等。软件可显示每个资源的学习进度； 18、支持学生对同步的课件进行“不理解标记”，让教师可实时获取学生反馈的理解情况，并可查看每页课件学生反馈的学习理解情况； 19、学生端即时获取教师推送的课堂测验、投票，即时完成课堂答题、投票； 20、软件可自动统计并展示学生的在线学习时长、课程学习数量、笔记数量、提问数量等； 21、学生可通过扫码功能进入线下课堂，并自动完成签到，开始上课； 22、支持学生直接通过相册、拍照进行图片投屏，投放到大屏上的图片可进行缩放、位移、对比等操作，并可实现师生间的交替协作批注； #23、支持学生客户端将终端设备（包括pad、手机）中的文件投放到教室的任意一台交互大屏的同一个画布上进行展示，文件类型包括：图片、视频等，可进行缩放、位移操作，视频可进行播放、暂停等操作，大屏上同时展示的文件无数量限制，且在投屏过程中可在交互大屏画布上随时添加批注，辅助分组教学开展研讨协作，提供功能截图； #24、支持弹幕功能，学生可自由编辑弹幕内容或选择弹幕模板,大屏及移动授课助手两个软件需实时同步展示弹幕内容，教师可开关弹幕功能，关闭后学生无法发弹幕； #25、支持回顾历次上课内容，包括：课件内容、教学活动、记录的课堂笔记、投屏图片等，并按时间关系展示； 26、学生端软件支持Windows、IOS、安卓操作系统。 四、课程中心平台模块 1、课程创建：支持创建面向专业班级学生开设的专业课与在线共享自主学习的公开课； 2、课程体系维护配置：支持针对不同专业培养计划设置入学年份学期、学制，生成不同年级专业的课程体系框架，教师平台创建课程后，需自动将课程匹配关联并列入到培养计划中对应学期； 3、岗位管理配置：支持创建就业岗位信息，支持添加基础信息、薪资、文字介绍和介绍视频；支持将就业岗位和专业进行关联添加，并可针对岗位添加相关学习建议，支持添加图片，添加内容可以即时在课程学习平台展示； 4、课程资源管理：支持快捷的创建课程目录和管理课程目录；支持教师通过网页进行课程资源上传，支持音频、视频、文档等多种资源格式上传； 教师资源库：支持统一管理个人上传的音视频、文档资源，查询查看资源的基本信息；教师在线备课、发布作业时添加的教学文件，将自动添加到资源库中。 5、学习方式配置：支持配置课程的学习方式，可限定学生按设置的要求进行学习，配置后，可限制学生按章节资源顺序学习、锁定资源不可快进学习； 6、课程内容管理：支持添加课程常见问题、课程公告等课程学习参考内容；支持维护课程的基本信息、设置课程封面、添加课程简介等基本课程信息； 7、课堂教学内容编辑：支持PPT、word、pdf等课件导入，并可自定义添加课堂教学活动；支持对导入PPT的在线预览查看、编辑排序；支持添加单选、多选及投票类型随堂任务；支持自定义添加教学活动内容，可在授课内容中加入视频、音频多媒体资源，支持从本地、个人资源库、共享资源库添加内容，并可在PPT页面之间插入链接和图片，方便开展课程内容编辑设计； #8、教学过程记录：支持记录并查看课堂教学过程和内容，教学内容按时间顺序展示，并记录不同教学环节的实际用时，预览课件缩略图、课堂答题内容、投屏图片，并标记视频和音频播放记录，可将教学过程记录导出为WORD文档； 9、课堂教学课件管理：支持预览查看课堂教学的课件内容，并可发布课件； 10、课后任务管理：支持添加测验；支持布置作业进行在线批改作业；支持添加自定义学习内容； 11、教学视频同步：在配置录播相关设备的情况下，支持自动同步课堂教学录频内容，可在线预览查看； #12、教学视频在线编辑：支持在教师端后台（非录播系统后台）对教室内录播系统录制的教学视频进行在线分段编辑和发布，教师可根据教学需要使用浏览器进行教学视频的随意分段，并可发布到学习平台，支持学生自行进行课堂教学视频回顾回看； 13、跨终端学习：支持通过web浏览器、手机APP实现跨终端的在线课程学习； 学习中心：支持查看个人的学习课程列表，可快捷进入个人的课程进行学习；支持查看学习数据，了解课程的情况进度和时长等基础学习数据；支持查询课程学习过程中的课程问答、笔记和作业内容； #14、多种学习方式：支持Web端和移动端实现对多种类型表现形式的课程学习；支持在音视频播放中插入练习题，学生答对后方可继续学习；支持针对视频资源添加同步播放文档，实现二分屏方式同步播放资源； 15、支持对音视频资源学习限制快进拖拉操作；支持对章节资源按顺序学习的限制设定，学生需学习完上一个资源后才可以学习下一个资源； 学习互动：支持在线课程提问、课程笔记、课程作业；支持可按资源关联查询对应的问答和公开笔记内容，可设置笔记为公开或私有； 16、学习数据：支持在线学习的分析统计，统一展示学生的课程学习数据，包括学习时长、问答笔记数及学习时长变化趋势； 17、院系专业信息：支持展示平台已添加的院系和专业基本信息；支持查看院系的基本介绍信息和院系下属的相关专业，可进入专业模块查看详细的专业信息和课程安排； #18、专业课程体系：可按专业课，公开课查询课程，课程可按专业的维度集中展示，根据专业不同的入学年份切换筛选课程内容，按不同学期展示计划开课的课程，可按课程模块筛选展示课程内容； #19、专业岗位信息：支持展示就业岗位信息，就业岗位和专业关联，就业岗位信息可查看薪资、介绍视频、简介及针对性的学习建议内容； 五、教学分析系统模块 1、支持对学生在线学习情况进行统计，了解学生的作业完成情况、测验结果、学习时间变化以及学习进度；支持查看个人学习数据详情； 2、支持课堂教学情况分析，即时完成数据统计呈现，上完课即可查询课堂分析数据； #3、支持查询到课率情况，查看班级学习实际到课情况，并可导出考勤统计表，可查看在课堂的课件学习理解情况和各学生对课件的理解情况，可统计最多不理解课件，并按柱形图展示不同课件的学生不理解数量，提供功能截图； #4、支持统计课堂随堂测验的掌握情况，分析学生课堂测验的答题情况，按柱形图方式展示并标记出答错，已答、未答学生，可针对随堂测验答错的具体学生进行快捷发布课后作业，提供功能截图； 5、支持课堂全过程的学习专注度分析展示。 #6、支持按指标方式统计学生在线和课堂学习数据，并可获取统计教师对课程的教学管理相关指标数据，统计分析指标数量不少于12项，且可自定义灵活设置展示的统计指标和权重，自动计算各指标分析的统计结果； #7、支持按院系分析对比对应的统计结果，获取院系教学分析评估的排名结果，可针对不同的指标统计进行一一对比展示； #8、支持实时查看正在上课的课堂情况，包括直播同步现场上课画面、声音，查看学生到课情况、互动情况，同步课堂讲解的课件和教学活动，并可以直接在督导页面对授课老师进行在线打分； #9、支持获取课堂内学生的上网行为数据，可按类别统计上网数据，按条形图展示统计上网行为分布，帮助教师判断学生上课时是否发生与教学无关的上网行为，提供功能截图； #10、支持课堂回顾点播，便于教学管理者在课后巡视教学过程，视频内容的时间节点为开始上课到结束上课。可在同一画面中显示课堂视频、情绪指数、网络行为数据、互动过程等内容，显示的内容具有时间相关性，提供功能截图； | 1 | 套 |
| 40 | 统一身份认证系统对接 | 第16项：智慧教室电子班牌系统、第38项：智慧互动教学平台与学校原有统一身份认证系统对接，实现数据信息同步。实现多个系统的统一认证管理，教师和学生只需要通过现有的账号和密码即可登入到智能空间管理系统中，方便师生的使用和管理。 | 1 | 项 |
| 41 | 教务系统对接 | 第16项：智慧教室电子班牌系统、第39项：智慧教学大数据分析平台需与学校教务系统对接，获取教务系统中学年、学期、学期开始时间、学期结束时间等信息；同步学生基础信息、课表信息到智能空间管理中，以便学生能够方便的智能终端查看空间课表、学生个人课表、考勤等。 | 1 | 项 |
| 42 | 实验室预约管理系统数据对接 | 第16项：智慧教室电子班牌系统与实验室预约管理系统数据对接，可实现智慧教室的远程控制和管理。对接后支持上课模式和下课模式，能够智能判断智慧教室是否被预约、占用，支持客户自定义智慧教室的开放时间，以便进行教学计划内和教学计划外的安排。对接后，教师可以在管理后台查看智慧教室的使用状态，可控制门禁开关和出入人员授权。对接后，能够自动记录各智慧教室的使用者、使用时间、课表内容等信息，并提供数据统计分析、数据上报等功能。 | 1 | 项 |
| 43 | 亚麻地板 | 1、环保：符合国家标准GB18580-2001E1环保标准。 2、防火：符合国标GB8624-1997规定，达到B1级。 3、抗静电性能优良。 4、无辐射，具有抗菌能力。 5、防滑性能优良，达到R9、DS≥0.30，耐磨、耐压。 6、厚度≥2.5mm。 7、包含运输、搬运、安装等。 8、可根据需求提供不同的配色方案。 | 280 | ㎡ |
| 44 | 聚酯纤维吸音板 | 1、具有保温、环保、轻体、易加工、稳定、抗冲击、维护简便等特点。 2、防火：具有较好的防火性能，符合国家标准GB8624B1级要求。 3、环保：符合国家标准GB18580-2001E1环保标准。 4、厚度≥9mm 5、在125-4000HZ噪声范围内最高吸音系数达到0.9以上。 6、包含运输、搬运、安装等。 7、可根据需求提供不同的配色方案。 | 120 | ㎡ |
| 45 | 竹木纤维集成墙板 | 1、天然材质竹炭木粉、微晶石与纳米高分子复合材料合成材料制成，天然无污染，不含甲醛苯氰等有害物质，无毒无味，易擦洗，抗老化、环保。 2、防火：符合国标GB8624-1997规定，达到B1级。 3、环保：符合国家标准GB18580-2001E1环保标准 4、耐污性强，耐油脂、石油溶剂等常规溶剂。 5、隔音降噪，并具有保温隔热的特点。 6、防火阻燃。 5、抗冲击、韧性强、 防水、防潮、防霉、防虫抑菌。 7、外观颜色根据需求定制。 8、包含运输、搬运、安装等。 9、可根据需求提供不同的配色方案。 | 300 | ㎡ |
| 46 | LED教室灯 | 功率≤36W 尺寸：根据教学空间设计图定制 额定电压：AC220V 频率：50/60Hz 显色指数/CRI：≥90 光通量：3000流明 照度（20套） 2m：≥530Lux 色温：4900K-5100K 功率因数：≥0.95 | 40 | 套 |
| 47 | 电动窗帘 | 1、定制电动吸音窗帘。 2、通过中控系统对窗帘集中控制。 | 6 | 套 |
| 48 | 硅藻泥 | 1、天然环材料，无污染，无异味，不含甲醛。 2、防火阻燃。 3、包含运输、搬运、墙面基层处理及粉刷等。 | 200 | ㎡ |
| 49 | 灯箱 | 1.边框:单面四边开启式铝材。 2.导光板:纳米级亚克力材质，丝印导光板，雕刻导光板，磨砂导光板。 3.灯具: led灯及灯条。 | 24 | 套 |
| 50 | 电源控制箱 | 1、尺寸根据现场环境定制。 2、不少于10路16A开关，一个40A总控开关。 3、嵌入式安装盒、前面板材料PVC。 | 2 | 套 |
| 51 | SDI线缆 | 1、HD-SDI 信号电缆。 2、串行数字视频 (SDI)。 3、ENG/EFP 75Ω 数字视频电缆。 4、支持4K画质传输。 5、长度≥25米(4根)，长度≥15米(2根)。 | 6 | 根 |
| 52 | 双绞线传输器 | 1、视频输入输出接口HDMI。 2、网线传输距离≥100米。 3、视频带宽≥1.65Gbps。 4、带有状态指示灯。 | 14 | 套 |
| 53 | 六类网线 | 1、传输频率≥250Mhz。 2、裸铜线径≥0.57mm 3、绝缘线径≥1.02mm 4、STP电缆直径≥6.53mm 5、传输速率≥1000Mbps 6、每箱≥305米 | 6 | 箱 |
| 54 | 音箱线 | 国标150芯音箱线，铝箔屏蔽 | 200 | 米 |
| 55 | 话筒线 | 国标RVV2*1.0 | 200 | 米 |
| 56 | 电源线1 | 国标RVVP3*2.5 | 600 | 米 |
| 57 | 电源线2 | 国标RVVP2*1.0 | 300 | 米 |
| 58 | 控制线 | 1、超五类网线 2、绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 3、线规：24AWG 4、外径：≥5.0mm±0.2mm 5、最大承受拉力：≥11.4kg 6、支持带宽：≥155MHz 7、每箱≥305米 | 2 | 箱 |
| 59 | HDMI线 | 1、HDMI2.0，支持4K画质传输。 2、镀锡铜线芯、三层屏蔽、镀金插头 3、线长度≥1.5M（24根），线长度≥15M (16根) | 40 | 根 |
| 60 | USB线 | 1、延长线长度≥8M 2、接口：USB3.0 | 10 | 根 |
| 61 | 强弱电墙插面板 | 1、单控开关插座采用一体化结构,，卡接方式连接 2、采用锡磷合金铜片，弹力强、拔插力平稳、不易变形，根据需求定制 3、电流≥10A 4、电压220V-250V | 30 | 套 |
| 62 | JDG管 | 1、定制镀锌钢管。 2、防腐蚀、防锈。 | 800 | 米 |
| 63 | 白板 | 1. 三层烤漆面板。 2. ABS塑料包角。 3. 磁性面板可吸附磁粒。 4. 尺寸：≥900mm×1800mm。 | 10 | 块 |
| 64 | 壁挂支架 | 1、颜色:黑砂纹。 2、产品类型:电视挂架。 3、挂架类型:固定挂架。 4、适用尺寸：：60-100英寸。 5、适用的VESA孔位（mm）：400x300/600x400/700x500mm。 6、最大承重（kg）≥80kg。 7、挂架材质为冷轧钢板。 8、可上下左右调节。 | 7 | 套 |
| 65 | 移动支架 | 1、材质：航空铝材。 2、电视机适用尺寸：60-100英寸。 3、最大承重：≥135kg 4、适用的VESA孔位：200*200-1000*600mm。 5、产品重量≤50kg。 6、上下调节高度：1300-1700mm。 7、旋转角度：360。 | 10 | 套 |
| 66 | 系统集成 | 1、综合布线需符合最新的国际标准ISO/IECll801布线标准，保证各设备之间网络的高速、可靠的信息传输要求，并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。布线安装施工遵循相关国家或行业标准；《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013；《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007；《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007；《信息技术用户建筑群的通用布缆》 GB/T 18233-2008/ISO/ICE IS 11801：2002。 2、投标方提供设备的现场安装调试等服务。 3、对集成区域进行环境清洁、线缆整理、集成、线缆测试、打线标等。 4、原有设备拆除及搬运至指定地点。 | 1 | 批 |

售后服务与培训要求：

1、投标人应在投标文件中对所投标的产品承诺提供不少于三年的免费质保期。

2、在免费质保期内，投标人应负责硬件及软件产品的日常维护升级。

3、项目需考虑与学校现有统一身份认证系统、实验室预约管理系统、教务系统的无缝对接、整合，最终以满足课堂教学作为验收标准。

4、项目实施前应搭建环境进行测试，测试如满足招标文件要求可进行项目实施。5、项目最终验收前需进行使用培训。

- 技术需求附表

| 序号 | 投标产品 | 需提供的报告或证书类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K录播系统 （教师定位分析仪） | 提供第三方权威检测机构出具的检测通过的产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告扫描件。 |
| 2 | 4K录播系统 (教师定位分析软件) | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 3 | 4K录播系统 （学生定位分析仪） | 提供第三方权威检测机构出具的检测通过的产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告扫描件。 |
| 4 | 4K录播系统 (学生定位分析软件) | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 5 | 流媒体管理软件 | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 6 | 流媒体直播软件 | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 7 | 流媒体点播软件 | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 8 | 4K摄像机 | 提供中国软件评测中心出具的高清摄像机管理软件相关检测报告扫描件。 |
| 9 | 智能教学平台 | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 10 | 智慧互动教学平台 | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 11 | 智慧教学大数据分析平台 （智慧教室终端） | 提供第三方权威机构检测报告扫描件 |
| 12 | 智慧教学大数据分析平台（基础配置平台模块） | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 13 | 智慧教学大数据分析平台（互动教学平台模块） | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 14 | 智慧教学大数据分析平台（课程中心平台模块） | 提供软件著作权登记证书扫描件 |
| 15 | 智慧教学大数据分析平台（教学分析系统模块） | 提供软件著作权登记证书扫描件 |