一、总体要求

- 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

- 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

- 付款方式：

    - 合同生效后7天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

    - 中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经采购人最终验收签发最终验收证书后30天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的65%；

    - 中标供应商提交审计结算资料报经采购人审计结算后，采购人向中标供应商支付至审计结算金额的100%.

二、技术需求

# 项目概述

中国劳动关系学院是中华全国总工会所属，重点培养劳动关系和工会等领域从事协调劳动关系、工会工作、劳动法律、经济管理、公共管理等方面人才的普通高等学校，学院有北京、河北涿州两个校区。

我校在2014年完成对校园无线网一期项目建设,在2015年底完成校园无线网二期项目扩建,在2018年底完成校园无线网三期项目扩建；目前两校区已实现室内办公、学习、生活区域和室外主干区域无线网的覆盖。

经过5年的实践运行，校园无线网络显著提升了我校信息化教学质量，得到了广大师生的好评。为满足更多师生随时随地更加快捷、迅速的访问教育网络资源的需求，我校决定在现有无线网千兆主干基础上进行万兆主干升级，主要包括光缆主干、交换设备、光纤模块等。

同时学校核心机房现有UPS电池组，运行时间已经超龄，存在电池鼓包、漏液、断电、起火等安全隐患，本项目中计划对UPS电池组进行更换。

为了完善中国劳动关系学院安全防护体系，进一步提高整体信息系统安全防护能力，提升信息安全防护水平：我校决定在现有的安全设备基础上新增加一套网络流量深度分析系统，实现监视我校校园网所有进出的各种网络行为信息，甄别违法、反动等国家禁止行为，进而保证我校校园网用户网络行为的安全。

# 校园网络现状

我校分为北京和涿州两个校区,目前两个校区均采用两台H3C S7506E 作为各自无线网的核心交换机，负责连接各校区楼宇汇聚交换机，并对园区内的数据和流量进行高速转发，两个校区之间通过专线的方式实现互连互通，用以传输财务和教学等重要数据。

## 2.1 北京校区网络现状

北京校区采用两台H3C S7506E通过IRF技术实现北京校区核心交换机的虚拟化。并通过一块H3C核心高性能无线控制业务板安插在其中一台核心交换机上作为北京校区的无线业务控制器，实现对北京校区的H3C 天线入户式无线、放装式无线、室外定向式无线进行统一管理。采用5台H3C S5000系列作为无线网络汇聚交换机，负责连接北京校区各楼宇设备间内的POE接入交换机。北京校区无线网络拓扑图如下：

无线网络拓扑图

## 2.2 涿州校区网络现状

涿州校区采用两台H3C S7506E通过IRF技术实现涿州校区核心交换机的虚拟化。并通过一块H3C核心高性能无线控制业务板安插在其中一台核心交换机上作为涿州校区的无线业务控制器，实现对涿州校区的H3C 天线入户式无线、放装式无线、室外定向式无线进行统一管理。采用4台H3C S5000系列作为无线网络汇聚交换机，负责连接涿州校区各楼宇设备间内的POE接入交换机。涿州校区无线网络拓扑图如下：

无线网络拓扑图

## 2.3 核心机房UPS电池组现状

北京校区综合楼核心机房采用一台60KW UPS机头，挂载3组共计96块UPS电池。每块电池规格为12V 120AH铅酸蓄电池。

# 项目建设内容

## 3.1设计要求

### 3.1.1无线网络建设要求

为了充分保证前三期项目建设投入的延续性，投标公司进行投标时要充分注重实用性、面向应用、注重实效、充分保护已有的网络投资，建设要采用成熟的技术、方法和设备，能反应当前的先进水平，给未来发展留有余地；项目中所采用的设备和系统应可靠运行，一旦出现故障，应能快速恢复；整个网络系统必须是可扩充的，结构、产品、容量等方面必须有升级换代的可能；系统必须具有良好的网络管理、网络监控、故障分析和处理能力，使系统具有极高的可维护性；安全方面必须具有高度的保密机制，灵活方便的权限设置和控制机制，具有多种手段防止各种非法入侵。

以下内容是对我校本项目整体设计的一些要求：

      - 我校校园无线网升级中不允许对师生的日常工作学习造成影响，升级改造项目施工时间应避开师生上班上课时间；

      - 本项目网络设备升级中，不允许学校大面积无线网故障情况出现；

      - 鉴于我校现有的网络系统已经具备一定基础，本着对现有光缆线路充分利用及降低成本的原则，原有楼宇间光缆线路有冗余芯数的，可以在本项目中利用；

      - UPS电池组更换施工中，应注意施工安全与防范电气起火；

      - 网络流量深度分析系统，要求可以实现监视校园网中所有进出的各种网络行为信息，可以做到数据采集、数据挖掘、数据分析等功能。

### 3.1.2系统集成要求

本工程布线安装施工需遵循相关国家或行业标准：《中国建筑电气设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2016；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2016；《信息技术用户建筑群的通用布缆》 GB/T 18233-2018；ISO／ICE IS 11801 结构化布线标准。

布线方面应注意以下几点：

1.本项目中北京校区教学楼一层值班室挂柜与二层214汇聚间之间要新敷设一条24芯单模光缆。

2.本项目中北京校区教学楼为石膏板固定吊顶，投标方应在投标方案中充分考虑光缆敷设对现有吊顶破坏及恢复的施工，投标方应考虑此部分费用。

3.投标人需考虑设备的安装、调试、专用工具、迁移运输车辆以及保障实施及迁移的其他材料、跳线、工具等。

## 3.2主要建设内容

本项目所升级替换的网络设备主要分布在：

北京校区楼宇内包括办公楼、男生公寓、女生公寓、培训公寓1号楼、图书馆、后勤楼等位置；

涿州校区楼宇内包括办公楼、学生二公寓、网络中心、教学二号楼、学生一公寓、招待所、学生五至十二公寓、报告厅、后勤楼、大学生活动中心等位置；

注：现有无线网主干为千兆网络，施工单位要对两校区所有接入层、汇聚层、核心层交换机设备更换万兆网络模块。

## 3.3设备材料清单

本项目建设整体设计所需设备和材料清单如下表所示：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流量分析系统 |  |  |  |
| 1 | 流量深度分析系统 | 详见3.4.1技术要求 | 1 | 套 |
| 二 | 网络设备系统 |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 详见3.4.2技术要求 | 10 | 台 |
| 2 | SFP万兆单模模块 | 万兆光模块(1310nm/10km/LC) | 110 | 个 |
| 3 | SFP万兆多模模块 | 万兆光模块(850nm/300m/LC) | 42 | 个 |
| 4 | 8口POE交换机 | 详见3.4.3技术要求 | 1 | 台 |
| 5 | 24口POE交换机 | 详见3.4.4技术要求 | 33 | 台 |
| 6 | 48口POE交换机 | 详见3.4.5技术要求 | 1 | 台 |
| 7 | 48口POE交换机电源 |  | 2 | 台 |
| 三 | UPS |  |  |  |
| 1 | UPS电池 | 12V120AH | 96 | 块 |
| 2 | UPS旧电池拆除搬运 | 旧电池拆除，搬运，整理 | 1 | 项 |
| 3 | UPS新电池安装及主机调试 | 新电池含电源线、电池空开、电池线、搬运、组装调试等 | 1 | 项 |
| 四 | 系统集成 |  |  |  |
| 1 | 多模光纤跳线 | 万兆多模 3米LC-LC，一对 | 50 | 条 |
| 2 | 多模光纤跳线 | 万兆多模 6米LC-LC，一对 | 8 | 条 |
| 3 | 多模光纤跳线 | 万兆多模 10米LC-LC，一对 | 4 | 条 |
| 4 | 单模光纤跳线 | 单模 3米LC-LC，一对 | 70 | 条 |
| 5 | 单模光纤跳线 | 单模 6米LC-LC，一对 | 20 | 条 |
| 6 | 单模光纤跳线 | 单模 10米LC-LC，一对 | 10 | 条 |
| 7 | 24芯单模万兆室内光缆 | 24芯单模万兆室内光缆 | 100 | 米 |
| 8 | 光纤尾纤 | 单模尾纤LC接口 | 48 | 条 |
| 9 | 耦合器 | LC，双工 | 24 | 个 |
| 10 | 光纤配线架 | 19英寸，机架式 24芯 | 2 | 台 |
| 11 | 室内光缆敷设 |  | 100 | 米 |
| 12 | 光纤跳线跨楼层跳接 | 6米，10米光纤跳线跨2层楼，走垂直桥架跳接 | 12 | 根 |
| 13 | 光纤熔接 |  | 48 | 芯 |
| 14 | 光纤测试 | 福禄克测试 | 24 | 芯 |
| 15 | 交换机拆装 | 旧交换机拆除，新交换机安装，机柜网线线缆整理等 | 41 | 套 |
| 16 | 光模块拆装 | 光模块更换，光纤跳线打标签整理等 | 142 | 套 |
| 17 | 网络机柜及安装 | 600*600*2000mm 黑色网面门，教学一号楼一层值班室 | 1 | 台 |
| 18 | 服务器机柜及安装 | 600*1000*2000mm 黑色网面门，学生六公寓汇聚 | 1 | 台 |
| 19 | 电源接线板及就近取电 | 提供6位10米插线板为交换机供电，就近接电 | 2 | 台 |
| 20 | 工程辅料 | 胶布、标签、扎带、螺钉、钻头、膨胀螺丝、信号笔、吊顶破坏与修复等 | 1 | 项 |

## 3.4技术要求

注意事项：在招标文件技术要求中，标“#”与标“★”的指标项为重要指标；

如标“#”的指标项不满足招标要求，评分时作负偏离处理；

如标“★”的指标项不满足招标要求，作为无效投标处理。

★注：在投标文件技术指标应答部分，投标单位应提供所投网络设备和网络流量深度分析厂家分别对本项目五年原厂售后服务承诺函；

### 3.4.1  流量深度分析系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 采集设备支持旁路部署，在不改变现有网络结构的情况下安装，并且不影响现有网络使用； |
|  | 系统获取网络流量支持分光或流量镜像； |
|  | 系统必须支持分部式部署，可以在各个校区网络出口部署采集设备，由统一管理分析平台进行设备管理和网络流量分析； |
|  | 整个系统可支持功能扩展，可通过License增加功能模块，扩展分析内容； |
|  | 系统必须基于云计算，采集设备可以将流量数据分布存储到多个存储节点处理，并且可根据网络出口和网络流量的情况，随时扩展云存储节点、扩容数据存储容量。 |
|  | 系统基础架构为海量无共享/并行处理结构；应用程序可通过Master主机访问数据，Master主机不存储数据，数据在存储节点和Master主机之间交换，并且每一个存储节点都是独立的数据库（无共享）； |
|  | #数据引擎设计为用于存储和分析的容量不少于50PB量级的数据。 |
| 系统性能 | ★采集器采集网络流量能力不低于20Gbps;系统可管理用户数不低于100000个；采集器并发连接数不小于1000000； |
| 系统配置 | ★采集设备提供不少于4个万兆接口（含至少8个万兆模块） |
| HTTP 会话记录 | 系统必须记录所有上网用户的所有HTTP访问记录； |
|  | ★必须支持在一条HTTP访问记录里包含访问时间、源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、访问URL、域名、网站名、类型、账号、请求类型、方向、访问终端操作系统、浏览器类型、引擎等；并且支持基于以上各种条件的查询功能； |
|  | 必须支持实时HTTP访问记录和长期HTTP访问记录，长期报表支持不少于两年的历史数据； |
|  | 支持用户自定义域名组，并且可以查看组内的最活跃用户，域名，下载文件排名；详细文件下载记录等； |
|  | 必须支持记录每条下载记录，每一条下载记录包括时间、用户名、域名组、域名、文件名、下载时间； |
|  | 支持定制查询任务，可以后台查询海量数据； |
|  | 支持饼状图方式显示访问自定义URL的IP地址的地域分布； |
|  | 支持饼状图方式显示访问自定义URL来源跳转分布； |
|  | 支持用户自定义网站分类和内网主机名； |
|  | 支持统计每用户在各类网站的下载文件个数； |
|  | 支持记录关键服务器设备每一条会话记录,每一条记录包括对端IP、开始时间、结束时间、是否完结、地理位置、入报文、出报文、入字节、出字节； |
|  | 支持记录关键服务器设备每一条访问记录，每一条记录包括对端IP、对端端口、本段IP、本端端口、开始时间、结束时间、是否完结、传输协议、应用层协议、入报文、出报文、入字节、出字节； |
|  | 支持查询前200名最活跃的内、外网访问终端浏览器类型； |
|  | 支持查询前200名最活跃的内、外网访问终端操作系统类型； |
|  | 支持记录游戏上下线记录，每条记录包括用户名、游戏名、IP、上线时间、最活跃时间； |
|  | ★针对网络电子资源，查询读者行为必须支持在一条预览行为记录里包含发生时间、源IP地址、标题、域名、归属网站、归属平台、自定义组，并支持页面回溯查询； |
| 舆情监测 | 系统必须支持记录所有上网用户的论坛、微博发帖记录； |
|  | 必须基于发帖时间、源IP地址、论坛微博名、标题、内容、账号、手机IMEI码等记录每一条论坛微博发帖记录； |
|  | 必须支持对发帖内容的关键字查询； |
|  | 舆情告警：通过设置关键字告警，对网内用户的相关内容进行及时告警； |
|  | 支持查询前200名按发帖次数统计的最活跃IP地址 |
|  | #支持通过分析每用户的发帖记录生成敏感类曲线，敏感类曲线包括：政治类、八卦类、学习控、暴恐类、宗教类、情绪低落类、情感类、粗口类、色情类、时尚类； |
|  | 支持查询前50名按发帖次数统计的最活跃论坛名； |
|  | 系统支持查看用户收到的指定邮件的发送IP地址; |
|  | 支持自学习论坛库； |
| 页面通知推送系统 | 系统支持对用户透明推送，不需要在用户主机安装客户端 |
|  | #推送方式支持通过IP地址推送通知，通过用户名推送通知； |
|  | 支持在GTP、Vlan、PPPoE环境下推送； |
|  | 支持穿透Vlan； |
|  | 支持基于时间、推送频率设定推送策略； |
|  | 系统必须支持智能判断用户是否收到通知，在用户没有收到通知时，定时向用户重复推送通知，直到用户收到通知，保证百分之百的推送成功率； |
|  | 系统必须支持推送分析日志，记录收到推送通知的用户，收到的时间及收到的通知名称； |
|  | 支持用户自定义通知； |
|  | 页面样式必须在系统图形界面上选择对联，漂浮，MSN，卷帘门形式； |
|  | 支持导入用户已有通知； |
| 共享接入 | 系统支持统计私接用户，并且发现使用私接路由器用户数,并且能区分私接路由器用户终端类型，在一个图形界面上以柱状堆叠图的形式统一显示每个IP或账号下私接终端总数量及各种用户终端类型的数量支持实时统计私接路由器用户和用户数； |
|  | 支持长期统计私接路由器用户和用户数； |
|  | 支持统计累计每日使用私接路由器用户数； |
|  | 支持每小时在线用户数统计； |
|  | 支持对私接路由器用户发送干扰包，对其设置限制上网时间； |
|  | 支持统计每一条共享详情记录，每条记录包括时间、主机、账号、应用类型、应用信息； |
| 邮件审计 | 支持对邮箱系统发送的邮件内容等进行详细记录和审计； |
|  | 支持邮件内容还原； |
|  | #支持邮件日志管理和告警功能，便于审计： |
| 即时通讯记录 | 能够记录每个IP或用户QQ上下线时间，包括QQ号，IP，上线时间，最后活跃时间； |
|  | 记录每个QQ号码在哪些IP或用户登入； |
|  | 记录每个ip登入微信的时间，并且能够记录微信登入终端类型； |
| 网站安全 | #支持URL及URL关键字过滤； |
|  | 支持可用指定图片、动画替换原网站的图片、动画； |
| 二次开发数据接口 | 支持开放数据库接口； |
|  | 支持开放数据库表结构； |
|  | 支持提供现场开发技术支持； |
| 网络溯源 | #支持记录用户网络中所有IP的每条会话以便进行网络溯源，每条记录包括对端IP、对端端口、本端IP、本端端口、开始时间、结束时间、传输协议、入报文、出报文、入字节、出字节； |
| 读者行为分析 | 支持将读者行为分为预览、搜索、下载； |
|  | ★必须支持在一条预览行为记录里包含发生时间、用户名、源IP地址、标题、归属库、归属网站、归属平台、网页大小、文献种类、学科种类、库的种类、学工号、部门名称、性别、人员类别、年级、专业名称、操作包含页面回溯、查看源文件、查看详情； |
|  | #必须支持在一条下载记录里包含发生时间、用户名、源IP地址、归属库、归属网站、归属平台、文献种类、学科种类、库的种类、学工号、部门名称、性别、人员类别、年级、专业名称及下载文件的文章名称； |
|  | 支持按照预览、搜索及下载数量分别统计出预览达人、搜索达人及下载达人； |
|  | 以曲线图的形式展现每个库在指定时间范围内的使用趋势； |
| 网站管理 | ★支持自动扫描内网所有WEB站点，并记录所有内网网站的受访情况； |
|  | 支持对内网网站进行备案管理，备案内容包括：服务器IP、域名、负责人、归属部门、联系电话、邮箱等，并支持对未备案的网站进行封禁操作； |
| FTP管理 | 支持自动扫描内网所有FTP站点，并记录所有FTP的受访情况； |
|  | #支持对FTP的用户行为详情进行记录和统计分析，记录内容包括：时间、用户名、用户组、客户端IP、客户端端口、服务器名称、服务器端口、行为记录和描述； |
|  | 支持分析和统计最活跃的FTP用户、最活跃的FTP服务器； |
|  | 支持分析和统计各FTP站点最热门的下载内容以及各用户组最热门的下载内容； |
| 态势感知 |  |
|  | 支持通过用户名，可以查到该用户常去的内外网网站，网站的类型，QQ号，邮箱，发的帖子，用的浏览器和操作系统类型； |
|  | 支持统计各大招聘平台的用户访问量，并且能够分析出用户的职业倾向； |
|  | 支持统计访问各种网贷平台的用户量，并且能够基于访问量进行排名； |

### 3.4.2  汇聚交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★设备整机性能 | 交换容量≥1200Gbps，转发性能≥720Mpps。（官网双重指标，以最小值为准） |
| ★接口要求 | 固化≥48个1G/10G 万兆光端口。 |
| #电源 | 支持模块化双电源。 |
| #风扇 | 支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 |
|  | 支持基于MAC的VLAN。 |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4000。 |
| 链路聚合 | 支持最多32个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| ★单台配置要求 | 配置模块化可插拔双电源双风扇。 |

### 3.4.3  8口POE交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★设备整机性能 | 交换容量≥30Gbps，转发性能≥25Mpps。（官网双重指标，以最小值为准） |
| ★接口要求 | 固化≥8个千兆POE供电电端口, ≥2个千兆光端口。 |
| VLAN特性 | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4000。 |
| 三层路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF。 |

### 3.4.4  24口POE交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★设备整机性能 | 交换容量≥100Gbps，转发性能≥120Mpps。（官网双重指标，以最小值为准） |
| ★接口类型 | ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 ≥4个万兆SFP+口 |
| 虚拟化技术 | 支持虚拟化技术（多台设备虚拟成一台，数量≥4），支持跨设备链路聚合，进行统一配置管理 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 |
|  | 支持流镜像。 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP v1/v2、OSPF。 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条。 |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL。 |
|  | 支持IPv6 ACL。 |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤。 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 |
| 管理及维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2。 |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 |
|  | 支持智能风扇调速。 |
| ★配置要求 | 1.单台POE供电功率≥370W； 2.单台配置≥24个千兆电端口（支持POE+），≥4个万兆光端口。 |

### 3.4.5  48口POE交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★设备整机性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥160Mpps。（官网双重指标，以最小值为准） |
| #电源 | 模块化双电源。 |
| ★接口类型 | 固化≥48个10/100/1000Base-T POE供电接口（支持POE+），≥4个1/10G SFP+接口。 |
| 虚拟化技术 | 支持虚拟化技术（多台设备虚拟成一台，数量≥4），支持跨设备链路聚合，进行统一配置管理 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 |
|  | 支持流镜像。 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP v1/v2、OSPF。 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条。 |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL。 |
|  | 支持IPv6 ACL。 |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤。 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 |
| 管理及维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2。 |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 |
|  | 支持智能风扇调速。 |
| ★单台配置要求 | 1.单台配置冗余电源，POE供电功率≥1300W。 2.单台配置≥48个千兆电端口（支持POE+），≥4个万兆光端口。 |

# 施工、调试与试运行

1．中标人应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试。

2．中标人应于合同签订后5日内，按照采购人的要求完成深化设计的修改完善，并经采购人确认后，中标人方可进行施工，任何对设计文件的变更、修改，须经采购人的书面同意。

3．中标人应自备在施工、调试过程中所需的特殊工具易损件和专用仪器仪表等。

4．本工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市有关现行规定及招标人的要求执行。中标人须服从招标人有关方面的指挥监督。

5．施工过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。

6．施工所使用的各种设备、材料等应有出厂合格证或质量鉴定文件。

7．施工前应做好开箱检验的各种准备工作，通知招标人参加，并做好记录和信息反馈。

8．中标人应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

9．系统安装完毕，应在招标人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

10．试运行应在招标人监督下进行，内容如下：

⑴ 进行设备的所有功能性运行；

⑵ 运行和检测安全装置。

11．中标人应编制系统试运行方案，经招标人书面确认后，开展试运行工作。

# 售后服务

- 本工程要求：流量深度分析系统与网络硬件设备保修期为5年，UPS电池产品保修期为3年，布线产品保修期为10年，自项目验收合格并签署验收文件后开始计算。

- 在保修期内，投标人应保证所有设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延。对保修期内的维修服务，保修期内中标供应商须为最终用户提供技术支持服务热线（7*24 小时），中标人应在接到招标人通知后2小时内赶到现场，无偿负责系统的调试或更换已损坏的零部件，不能修复的，要免费提供备机服务；

- 在保修期外，中标人应做到在招标人发出维修通知后4小时内赶到现场进行维修，更换已损坏的零部件，要以不高于中标价的设备价提供备机维修服务。

- 提供售后服务人员名单。

- 在项目建设完成后，派驻一名高级网络工程师至少常驻六个月提供驻场服务，进行系统运行维护。（提供相关人员资质证明文件：2019年以来的社会保险缴纳证明与厂商认证证书）

- 技术培训：提供不少于3人的现场培训，培训内容包括工程所涉及产品（包括软硬件）的基本原理、系统组成、日常操作、日常维护、一般故障处理等内容。培训地点：招标人所在地,时间:不少于3天,人次：不少于3人。

# 工期

本工程的工期（含深化设计的修改、完善、采购、施工、调试）不得超过90个日历日，自中标通知发出后开始计算。投标人应在投标文件中编制总体运行计划，确保本工程按期交付使用。