技术与服务要求

（一）供货需求表

| 序号 | 产品名称 | 基材 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 订制型双面七层式手动密集架 | 优质一级冷轧钢 | 900*800/820*2350mm | 节 | 2000 |
| 2 | 原型号尺寸密集架拆迁 | 优质一级冷轧钢 | 900*800/820*2350mm | 节 | 3200 |

（二）装具设备技术要求、参数及配置

1. 所有档案装具应适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。

2. 以下说明中的技术参数及配置为最低要求，投标人所提供的产品技术参数不能低于最低要求。

3. 中标人所提供的产品均应符合以下标准。有最新版本的，适用最新版本。

GB/T 13667.1-2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架》

GB/T 13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》

DA/T 7-1992《直列式档案密集架》

GB/T 13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》

GB/T 11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》

GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 711-2017《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》

GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》

GB/T 708-2006《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺、外形、重量及允许偏差》

GB/T 6807-2001《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》

GB/T 1720-1979《漆膜附着力测定法》

GB/T 1732-1993《漆膜耐冲击测定法》

GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 8162-2008《结构用无缝钢管》

GB/T 4357-2009《冷拉碳素弹簧钢丝》

GB/T 10857-2005《S型和C型钢制滚子链条、附件和链轮》

GB/T 9439-2010《灰铁铁件》

HG/T 2576-1994《各色醇酸磁漆》

HG/T 2594-1994《各色氨基烘干磁漆》

HG/T 2239-2012《环氧酯底漆》

4. 拆迁服务：

（1）中标人应从原有燕郊库房拆迁3200组同规格七层式密集架，搬运至密云库房进行安装，运途60公里左右，拆迁、安装过程中应生产配套新的零部件以确保能全部投入使用。对不能完全拆旧利用的密集架主体部分（包括柜体、门板等），中标人须在拆除总组数的5%范围内免费新做。

（2）投标人应根据项目需求编制整体方案，包括但不限于原库房密集架的搬迁方案、新库房密集架产品的供货安装方案、质量及安全保证措施、实施进度计划、后期维护保障等。原有密集柜拆卸、运输、安装、调试要求在2个月内完成，并具备使用条件。

库房密集架整体搬迁方案要求：

1.体现搬迁步骤、工作安排，日工作量，预计完成时间；

2.合理的搬迁实施流程；

3.提供搬迁后的新库房密集架安装示意图；

4.提供搬迁运输车辆数量及搬运工具；

5.提供搬迁人员安排、拆装密集架人员的相关经验；

（3）对于搬迁部分的密集架，中标人提供不低于3年的免费售后服务，1年内免费更换无法使用的密集架。如产品出现故障，中标人应在2小时内响应，24小时内解决问题。

5. 订制型双面七层式手动密集架技术要求

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 1. 尺寸：900*800/820*2350mm 其中宽800mm的为活动列宽，宽820mm的为带门列宽。 |
| 结构 | 2. 三柱、双面、七层 |
| 材质用料 | 3. 轨道为25*25㎜方钢，底盘、轨道座≥3.0mm（热轧板）。架体采用优质冷轧钢板，立柱≥1.5mm，搁板≥1.0mm，挂板≥1.2mm，隔板≥1.2mm，顶板≥1.0mm，侧护板、门板、门框、踢脚板≥1.0mm，传动轴直20mm，金属表面静电喷塑处理。每层二块搁板，中间设U字型隔板。单层承重≥50kg。搁板上下位置可调。 |
| 板配置要求 | 4. 架体 整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成，架体由立柱、搁板、面板、挂板、顶板等组成，顶部有防尘板，底部列间有防鼠板挡条和下防倾倒装置；列间接触面有缓冲，设有橡胶磁封条；带门列每节上下两门对开，门装锁。活动列闭合后可用总锁锁住。采用链条传动系统。要求手动密集架应具备防霉、防蛀、防鼠、防尘、防潮、防火、防盗、防倾倒等功能。零部件在生产基地加工组装完成后现场总装调试。各零部件间采用插装、铆接、螺栓紧固联接方式，安装快捷简便，架体牢固。 5.侧护板 基材选用厚≥1.0mm优质冷轧钢板，采用整体圆凹侧板，板面四周折弯，一次成型。表面静电喷塑处理。 侧板上沿中间位置铆接一块长300*宽100mm标识板，采用激光浮雕打印技术，立体感强，标注采购人单位全称。 6. 门板 基材选用厚≥1.0mm优质冷轧钢板，钢板四周折弯处理。表面静电喷塑处理。 7.搁板 采用一次成型双压筋结构；搁板长边三折弯处理，折弯厚度25mm。 8. 顶板：采用厚≥1.0mm优质冷轧钢板。 9. 立柱 架体采用三柱式，每根立柱插入底梁，并与底梁用螺丝进行连接以增加稳定性，立柱正面平整，立柱双侧面模具一次性冲压多道加强筋，立柱整体为六道折弯工艺，每根立柱两面设调节孔，可上、下调节层板的高度。 10.挂板 挂板采用≥1.2mm厚冷轧钢板一体冲压成型,两侧放置空间大小可调节。表面喷塑处理。 11.轨道 方钢放置于3.0mm厚钢板折弯成形的轨道座上焊接而成。轨道与轨道座之间采用凹凸连接，轨道铺设后保证平整度及强度。 12.摇手柄 考虑架体深度较大，配套采用直径450mm软塑钢骨圆形摇把，内镶嵌钢板，外包优质软塑材料，外表无毛刺、沙眼等瑕疵。手柄可折叠。 13.缓冲密封条 架体之间设计有缓冲密封条。密封条采用永磁抗老化式橡胶，架体合拢后两侧良好密封，合拢时起缓冲作用。磁条安装严禁采用直接胶水粘贴于架体的方式。 14.防倾倒装置 每列设有防倒装置，在底盘的下方固定有防倒钩，在正常运行时防倒钩与轨道等间隙滑动，当架体受到倾斜力时，通过底盘上的防倒钩将力传到轨道上，并通过联接轨道与地面的膨胀螺钉传到地面，以保证架体不倾斜。 15、传动机构及制动装置 (1)传动系统: 摇手柄：采用钢、锌合金或其它材料。手柄可以折叠，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档。可单列或多列一起移动。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距 12.7，带短滚珠链。链条破断力≥1800kg。滚轮采用灰铸铁滚轮，刚性强度、承载力更足,传动轴采用内径Φ20 实心 45#钢；连接钢管采用内径Φ20 无缝钢管；底盘轴承安装采用 P204E 级带座球面轴承；性能不低于国家标准，既可单列移动也可多列同时移动。 (2)制动装置: 每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。 |
| 工艺要求 | 16、密集架外形：外形尺寸极限偏差±2 mm，主柱与导轨垂直度≦１.5ｍｍ，密集架侧面应成一直线，凹凸≦１ｍｍ，列与列间隙≦１ｍｍ。门与柜架间隙≦１ｍｍ。 17、轨道安装后保证：任意1米长度内直线度≤1 mm两根轨道的水平高度偏差不大于1.0 mm，全长≤1 mm，两轨道宽度平行度偏差≤1.0 mm，全长≤1 mm，对接处高度差≤0.3 mm。由段组成的底梁装配平直,直线度不大于1 mm/m，全长不大于2 mm。 18、各金属部件在喷涂前必须进行清洗、除油、除脂、除锈、陶化后，静电喷塑处理。 19、所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及划痕。所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑。 |
| 安装要求 | 20、各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形， 架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。 21、标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于 2mm。 22、门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在 1-2mm 之间。 23、导轨安装后，单根导轨的直线度不大于 1.0mm/m。5m 中不大于 2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于 1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于 2.0mm，导轨对接处高低差不大于 0.3mm，架体移动时与轨道保持 90 度。 24、架体平行度：正负在 1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在 1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在 1—2mm/列之间。 |
| 质量要求 | 1、有省级或省级以上检测机构提供的投标产品、原辅材料（钢板、塑粉、金属表面处理剂）的质量检验报告（抽检）。 2、投标人应承诺不低于5年免费售后服务，1年之内免费更换无法使用的密集架。如产品出现故障，中标人应在2小时内响应，24小时内解决问题。 3、采购人使用部门将对产品、材质厚度进行检查验收，如质量不符合招标文件要求，中标人必须对相关产品进行整改，整改后再次提交验收。 4、中标人收到中标通知书后10个工作日内，按招标货物标准，提供1列3组密集架，路轨及密集架安装到位，并可正常使用，所有中标产品务必保证与该3组密集架一致，验收合格后该3组密集架算入投标总数中。 5、投标人具有经国家认证认可监督管理委员会批准设立的认证机构出具的售后服务星级认证证书。 6、中标结果公告后，中标人应准备投标文件中的部分原件（包括但不限于：同类项目合同、产品质量检验报告、财务审计报告（报表）、污水环保处理证明等）以备采购人检查。 |