技术服务需求

项目背景：

中国劳动关系学院北京校区互联网络出口线路承载着整个北京校区互联网访问流量，随着学校信息化建设的逐步实施并完成，对互联网出口线路和带宽提出了更高的优化需求，因此组织了本次招标。本项目共分为两包：

| 包号 | 名称 | 内 容 | 预算 （万元） | 是否接受进口 | 是否免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京校区互联网出口采购项目(3Gbps) | 改善办学条件 | 120 | 否 | 否 |
| 02 | 北京校区互联网出口采购项目(1.5Gbps) | 改善办学条件 | 70 | 否 | 否 |

- 注：1、超出预算金额的投标文件将被拒绝。

为了网络稳定，两条网路互为备份，本次招标分为两个分包，两个分包中标的网络运营商不能为同一家，评审时先评第一包再评第二包，第一包综合评分排名第一的供应商不能通过第二包符合性审查环节。

服务期限：1年

服务地点：用户指定地点

验收标准：中标供应商完成线路接入后，采购人按投标文件中对 “技术服务需求” 的应答逐一进行验收，并出具报告。

第一包(120万)技术服务需求如下：

一、投标供应商资质要求

1、须具有基础电信业务经营许可证或增值电信业务经营许可证（业务种类涵盖互联网接入服务业务且业务覆盖范围含北京市）。

2、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，或者为其授权的分支机构（由分支机构参加投标 ，须由总公司出具本项目合法授权）。

二、投标技术要求

1、投标供应商提供的线路带宽3Gbps，带宽应全为互联网带宽，不能包含该供应商的局域网网内带宽。

2、所提供的电路应该是双工模式，必须独享上下行对等的带宽光纤专线，线路质量稳定可靠，能很好解决各网络运营商之间互联互通的瓶颈问题。

3、从投标供应商的数据机房到我北京校区核心机房提供万兆光口连接，并提供光接收设备及路由设备，单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

4、线路质量要求：IP包在链路轻载条件（带宽利用率<40％）下丢包率<0.05％，IP包在链路重载条件（带宽的70％～80％）下丢包率<0.1％。从需方网络设备端口到供方局端网络设备网络丢包率≤0.1‰，忙时（20：00左右）访问大型ISP的服务器ping值不超过50ms，例如Sina、Baidu等。

5、如现租用的网络运营商中标，应保留现使用的IP地址，不需要校方更改网络及服务器配置和所提交的各信息备案；并保证我校各类基于互联网的宽带服务能持续使用；若不能满足，则应提供详细的解决方案并负责实施，所需费用包括在线路租赁费中，不单独报价，实现网络平滑过渡的目的。

6、投标供应商应承诺提供7×24小时不间断网络服务，尤其要保障重大活动期间及国庆节、春节等重点时期的业务连续性。

7、供应商应承诺所提供线路无故障运行时间≥99.9%，提供说明文件，并加盖公章。

8、投标供应商国际出口带宽不少于1500G，需提供相关依据。

9、至少提供2个C类公网IPv4地址。

10、提供北京市城域网主干或北京市主干最高级别可接入链路入口，以不多于4跳数连接所属总运营商网络核心层，并提供跳数说明；投标时，应用拓扑图的形式画出运营商的骨干网络，指出本次租用的接入点，并且标明各骨干路由的带宽和设备（含传输和网络交换机）型号、包交换能力，并提供在网络安全问题上的解决方案。

三、售后服务和线路维护要求

1、投标供应商需向用户方提供标书中宽带租赁线路的安装、培训和维护服务的全部内容，并完成整个宽带租赁线路的出口配置、调优和联调工作。若所投标书中提及的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标供应商有责任和义务提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

2、在服务期内提供7×24小时的全天候技术支持响应，公布7×24小时免费技术支持及投诉处理电话，接到报修电话须在15分钟内响应，并在1小时内赶到现场实施维修，2小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告，对于超时解决的故障，投标人应分析导致故障超时解决的原因，提出改进建议和措施，且有相应的制度和流程反馈我方；如有网络调整及线路割接，应提前一周书面通知校方并获得校方同意后实施。

3、投标供应商须提供7×24小时的监控和维护服务，所提供的网络链路如发生持续2分钟以上的中断后，需在5分钟之内通知到采购人，每月向采购人提供监控和服务报告。

4、投标商应提供专门的售后服务团队，明确团队成员并提供联系方式。

第二包(70万)技术服务需求如下：

一、投标供应商资质要求

1、须具有基础电信业务经营许可证或增值电信业务经营许可证（业务种类涵盖互联网接入服务业务且业务覆盖范围含北京市）。

2、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，或者为其授权的分支机构（由分支机构参加投标 ，须由总公司出具本项目合法授权）。

二、投标技术要求

1、投标供应商提供的线路带宽1.5Gbps，带宽应全为互联网带宽，不能包含该供应商的局域网网内带宽。

2、所提供的电路应该是双工模式，必须独享上下行对等的带宽光纤专线，线路质量稳定可靠，能很好解决各网络运营商之间互联互通的瓶颈问题。

3、从投标供应商的数据机房到我北京校区核心机房提供万兆光口连接，并提供光接收设备及路由设备，单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

4、线路质量要求：IP包在链路轻载条件（带宽利用率<40％）下丢包率<0.05％，IP包在链路重载条件（带宽的70％～80％）下丢包率<0.1％。从需方网络设备端口到供方局端网络设备网络丢包率≤0.1‰，忙时（20：00左右）访问大型ISP的服务器ping值不超过50ms，例如Sina、Baidu等。

5、如现租用的网络运营商中标，应保留现使用的IP地址，不需要校方更改网络及服务器配置和所提交的各信息备案；并保证我校各类基于互联网的宽带服务能持续使用；若不能满足，则应提供详细的解决方案并负责实施，所需费用包括在线路租赁费中，不单独报价，实现网络平滑过渡的目的。

6、投标供应商应承诺提供7×24小时不间断网络服务，尤其要保障重大活动期间及国庆节、春节等重点时期的业务连续性。

7、供应商应承诺所提供线路无故障运行时间≥99.9%，提供说明文件，并加盖公章。

8、投标供应商国际出口带宽不少于500G，需提供相关依据。

9、至少提供1个C类公网IPv4地址。

10、提供北京市城域网主干或北京市主干最高级别可接入链路入口，以不多于4跳数连接所属总运营商网络核心层，并提供跳数说明；投标时，应用拓扑图的形式画出运营商的骨干网络，指出本次租用的接入点，并且标明各骨干路由的带宽和设备（含传输和网络交换机）型号、包交换能力，并提供在网络安全问题上的解决方案。

三、售后服务和线路维护要求

1、投标供应商需向用户方提供标书中宽带租赁线路的安装、培训和维护服务的全部内容，并完成整个宽带租赁线路的出口配置、调优和联调工作。若所投标书中提及的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标供应商有责任和义务提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

2、在服务期内提供7×24小时的全天候技术支持响应，公布7×24小时免费技术支持及投诉处理电话，接到报修电话须在15分钟内响应，并在1小时内赶到现场实施维修，2小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告，对于超时解决的故障，投标人应分析导致故障超时解决的原因，提出改进建议和措施，且有相应的制度和流程反馈我方；如有网络调整及线路割接，应提前一周书面通知校方并获得校方同意后实施。

3、投标供应商须提供7×24小时的监控和维护服务，所提供的网络链路如发生持续2分钟以上的中断后，需在5分钟之内通知到采购人，每月向采购人提供监控和服务报告。

4、投标商应提供专门的售后服务团队，明确团队成员并提供联系方式。