一、总体要求

- 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

- 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

- 付款方式：

（1）合同生效后7天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%；

（2）中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经采购人验收合格后30天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的60%。

二、技术要求

一、项目介绍

人事局会议楼改造新建了会议室，会议室主要用于发言讨论、报告、培训等。我单位根据会议室扩声和高清画面演示、视频播放等需要，按照规定程序通过集中采购形式购买音、视频设备，完成会议室音视频系统集成项目。

二、设计要求及质量保证

整个音视频系统设计要高度可靠、实用、可扩充和易维护，满足高品质会议扩声要求，并能够保证装配质量。

1．设备质量要求。中标供应商提供的设备、系统均应完全符合相关标准、规范和技术条件，其材料与生产工艺等均应是优良的，不会由于材料或生产工艺的原因产生内在缺陷。这些设备、系统在总体上应与本次采购内容清单所规定的要求相当或更高。

2．履行进度计划。中标供应商按项目总体计划履行设计、制造、交货、安装、调试和验收等进度，并保证采取有效措施使质量不因进度限制而受到影响。

3．质量保证。中标供应商应展示并执行1套用于本音视频系统的质量保证体系，这一体系涵盖设计、采购、制造、工厂试验、现场安装、试验验收等全部工作。如果有合作人时，质量保证体系也涵盖他们的全部工作，并按本文中规定的阶段，提交检查及检验报告。

4．材料设备检验与安装。中标供应商负责将所有部件和材料包装运送现场，由采购单位及监理单位派技术人员参加材料设备检验。整套音、视频系统设备的安装调试工作，由中标供应商承担。中标供应商对安装工作的质量和进度负责。

5．检测与验收。中标供商在安装调试完成后，出具自检及相关报告，配合采购方验收。

#### 6．设计原则和依据

#### 视频LED显示系统设计依据（设计标准）：

#### GB4943-1993 信息技术设备（包括电气事务设备）的安全

#### GB6587.4-1986 电子测量仪器振动试验

#### GB6593-1996 电子测量仪器质量检验规则

#### GB9813-2000 微型数字电子计算机通用技术条件

#### GB11463-1989 电子测量仪器可靠性试验

#### SJ/T 11281-2003  LED显示屏测试方法

#### LED显示系统功能详述：LED高清屏幕应用管理系统，自身具有高清晰度，高分辨率，高亮度等特性，特殊设计的供电线路及信号传输线路，具有高可靠性，高寿命等功能。视频控制系统由具有视频拼接分割功能的处理器构成，能够完成对大屏幕的任意尺寸小画面的分割，使各个画面区域显示不同信号线路上的内容，这在针对多地监控，视频会议等应用更加得心应手。显示系统具有多重功能，除了基本显示功能外，还具有专业特效及监控功能，播放功能可以设定不同播出模式，各模式可以按照预先设定的时间表定时播出，而且系统播放内容顺畅清晰，不出现画面中断或跳播现象。通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术，可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统。

#### 音频扩声系统设计依据：

- GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》；

- GB 4959-95 《厅堂扩声特性测量方法》；

- GBJ 76-84 《厅堂混响时间测量方法》；

- JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》；

- GB/T 14476-93 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》；

- GB/T 14197-93 《声系统设备互连的优选配接值》；

- GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

- GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

- GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

- GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

- GB50169-92《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》

- GBJ 232 《电气装置安装工程施工及验收规范》

- GB/T14549/93电能质量、公用电网谐波

- GB/T126661/6/90电缆的耐燃性考核标准

- GB50217/94电缆设计规范

- GB50258/96电缆敷设规范

- 其他相关国家标准和规范

三、技术培训

由中标供应商负责采购方指定操作人员的培训，让操作人员对系统中的各种设备、软件的功能有透彻的了解，能够正确使用设备，简单故障与应急处理。内容包括：安装调试中的跟班培训、电气和设备原理培训、设备操作培训和维修培训。

四、保证与服务

系统验收合格后，供应商对整个音、视频系统及设备质保期不少于24个月。

1．质保期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

2．供应商必须有可靠的售后服务保障，包括有固定的维修服务点、能够提供正常的技术、备品备件服务。

3．供应商有24小时服务热线，保证接到故障电话后响应时间小于4小时，在12小时内解决问题；同时，质保期内定期派工程师到现场维护；质保期后，如采购方有需求，供应商应长期负责有偿的优惠维修服务。

4．供应商应保证主要设备产地符合用户需求书的有关规定，所有主要设备必须能提供当时工商部门（商会）出具的原地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购方发现产地不符合要求，供应商应无偿更换或负进一步的责任。

5．在保证期内，中标供应商应在采购方发出故障、报修通知后的24小时内，提供必要的维修或更换部件使设备达到正常使用。对在此期限内无法进行修理或不能更换的部件设备，应免费提供同样或更好的替换设备。在设备修复并能正常运转，该设备的保证期应自重新运转之日起算起，仍为24个月。

6．在保证期内，中标供应商提供的设备未能达到合同规定的性能要求，将被视为有缺陷或损坏设备，采购方将保留退货索赔或提出更新设备的权利，中标供应商应赔偿由此造成的全部经济损失。

五、详细技术要求

1．会议室的设备选型既能适应不同的会议模式，同时又能满足高品质的会议扩声要求，LED屏选用P2.5小间距全彩显示屏，满足会场显示需求。

扬声器系统建议采用4只线性音柱作为主扩声扬声器扩声方式，使整个会议区域声场均匀覆盖，发言系统考虑手拉手会议话筒（嵌入式）及1套无线手持话筒，有效的避免话筒啸叫和声音轻的情况。同时为了技术人员操作简单、控制精度高、维护方便，提供1台数字调音台方便现场操控和场景保存。

LED屏考虑1台大屏处理器和高清HDMI矩阵，方便会场视频处理和信号路由，满足会议室的视频显示功能。

投标单位需充分考虑多种会议模式，预留2套桌面音视频接口，保证会议多种模式使用。

会议室基本情况：长18米、宽9.5米、高2.8米，总面积：171平米。

六、设备需求一览表

一、音频扩声设备

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议阵列扬声器 | 线性阵列扬声器 ★单元数量：≥12只全天候单元 频率响应：75Hz-13kHz (-3dB) 频率响应：58Hz-16kHz (-10dB) 持续功率处理：≥150W 连续;≥600W 峰值 阻抗：8Ω 灵敏度：87dB-SPL, 1w, 1m 最大声输出：109dB-SPL, 1m 辐射角度：≥150º(H)* 20º(V) | 只 | 4 |  |
| 2 | 两通道功率放大器 | 两通道功率放大器 ★支持通过 USB 连接实时选择和控制扬声器均衡器、9 段参量均衡器 (PEQ)、标准混音、分频、延时以及静音/输出极性 ★功放功率：≥2×300W ；每通道最大600W 4-8Ω 频率响应：20Hz -20kHz (1W，+/-0.5dB) 信噪比：>100dB（额定功率，A计权） 通道隔离（串扰）：1kHz 时 >85dB, 20kHz 时>65dB 输入通道：2个不平衡（RCA），2个平衡（Euroblock） | 台 | 2 |  |
| 3 | 数字调音台 | 不小于16路数字调音台 不小于16路单声道输入和不小于4个立体声通道 ★不小于16条单声道辅助母线 不小于4条效果器母线 不小于4条矩阵母线 LRC母线 ★不小于4个Lexicon立体声效果处理引擎 哑音编组 彩色触摸显示屏 每路输出都有单独不少于31段参量均衡器 可连接Ipad扩展，无线连接控制 | 台 | 1 |  |
| 4 | 专业无线单手持话筒 | 集成话筒振膜设计 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 电池寿命≥14个小时 一键式频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 | 套 | 1 |  |
| 5 | 录播一体机 | 兼容光盘：CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (12/8cm)，SD卡(64MB - 2GB)，SDHC卡(4GB - 32GB) USB存储器 (512MB – 64GB) 播放文件格式：CD-DA、WAV、MP2、MP3、AAC、WMA 录音播放文件格式：WAV、MP3 立体声，44.1kHz，64k/128k/256k bps 模拟音频输出：非平衡端子：RCA针插口，输出阻抗：200Ω 平衡端子：XLR-3-32，输出阻抗 200Ω 数字输出： COAXIAL，端子：RCA针插口，输出阻抗：75Ω 耳机输出端子：6.3mm(1/4")立体声标准插口 最大输出电平：20mW+20mW 以上 电源：AC220V，50Hz 功率消耗：≥11W 频率响应：20Hz - 20kHz，+/-1dB 信噪比：90dB以上 动态范围：90dB以上 通道隔离度：90dB以上 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源时序器 | 8路电源时序控制，整机容量50A ； 可支持2台机器级联；具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 面板具备可控制的USB供电插口（5V/100mA），供USB DJ灯照明用。 | 台 | 1 |  |

二、数字会议发言设备

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字会议系统控制主机 | ★单台主机介入能力不少于245个有线馈送装置 ★支持有线同声传译，不少于32个语言通道 具备以太网连接 ★不少于四种话筒工作模式 支持投票程序的控制 配合液晶显示屏，一键设置所有系统功能 频率响应：30 Hz－20 kHz 信噪比：> 87 dBA 串扰衰减：> 85 dB，1 kHz | 台 | 1 |  |
| 2 | 发言设备连接面板 | 用于将可插拔话筒连接至双代表接口 具有通道选择器输出级别控制的输出插孔 与其他功能模块共同组成一个代表机，也可以单独使用 | 个 | 30 |  |
| 3 | 发言设备控制面板 | 话筒开/关按钮，具有发光指示灯 红色“话筒打开”指示灯，绿色请求指示灯，橙色VIP 指示灯 | 个 | 30 |  |
| 4 | 发言设备优先面板 | 一个话筒控制按钮 话筒按钮周围的红色发光环用于指示优先级处于激活状态 | 个 | 1 |  |
| 5 | 双代表接口器 | 具有双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板 具有两路话筒或者线路输入，带幻象电源 支持出席、退席登记 用于出席/退席登记或当打开相应的输入时，扬声器输出将会关闭 ★具有多种工作模式：双代表/主席/双代表，一个话筒/双代表，静音扬声器/单代表/出席/退席/会场环境话筒 多种会议模式共存于一个接口器之内，通过拨码选择模式 无论每个代表机添加多少功能模块，同样连接于同一个接口器 | 台 | 16 |  |
| 6 | 话筒 | 话筒柄灵活可调的单指向性话筒 内置防喷和防风罩 采样频率：44.1kHz（CD级音质） | 根 | 30 |  |
| 7 | 面板安装配件 | 面板安装配件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 会议延长线缆 | 15M会议延长线缆 | 根 | 2 |  |

三、LED屏设备

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩色led显示屏 | ★P2.5mm室内全彩色LED显示屏 ★总厚度小于20厘米 ★每平方米总像素不小于160000点 系统可以通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术，将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统，实现下列功能：电视播放功能、信息控制功能、视频显示功能，实时图像显示功能，计算机显示模式，视频特效及智能监控和防护功能 屏体亮度均匀，对比度适当，显示色彩丰富、鲜艳，不受各种灯光光线的干扰 系统工作稳定可靠，抗干扰能力强，可连续工作24小时以上 ★显示尺寸:长3.6米X高1.92米=6.912平米 ★分辨率≥1440x768像素 ★亮度≥800CD 像素间距：2.5mm ★刷新频率2000Hz ★色温调节6000K-9300K，可调 水平视角≥140° (+/- 70°) 连续工作时间≥24小时 | 平米 | 6.912 |  |
| 2 | 控制发送系统 | 信号发送 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制接收系统 | 信号接收，一个箱体，一张接收卡 | 套 | 32 |  |
| 4 | 拼接视频处理器 | 输入信号：1路信号HDMI，1路信号DVI，1路VGA信号，1路AV摄像机、DVD信号 ★输出接口：≥2路DVI信号输出（接2路发送卡，支持拼接） | 套 | 1 |  |
| 5 | HDMI矩阵 | 四进四出HDMI矩阵 ★支持4K*2K/60Hz，HDMI2.0版本，HDCP1.4标准 前面板LCD状态显示，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便 灵活控制USB、RS232、485、以太网(选配） 支持无信号时状态监控、故障判断，自动触发报警条件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 60KW，plc控制开关、带避雷 | 套 | 1 |  |
| 7 | 线材辅料及接插件 | 包含：框架结构、屏幕包边装修、电缆线、信号线。 | 批 | 1 |  |

四、设备机柜及线材辅料

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备机柜 | 32U标准机柜 | 组 | 1 |  |
| 2 | 多功能桌插信息盒 | 音频接口*1，HDMI接口*2，电源接口*1,VGA接口*1个，网口接口*1个，6个模块信息盒 | 套 | 2 |  |
| 3 | 音箱墙架 | 与线性阵列音箱配合使用。 | 只 | 4 |  |
| 4 | 线材辅料及接插件 | 包含：音箱线缆、音频线缆、HDMI线缆、电源线缆、网线以及设备接插件。 | 批 | 1 |  |